ANCA 중고 장비 점검 체크리스트

ANCA Used Machine Inspection Checklist  v1.1

작성일: ___________    점검자: ___________    동행: ___________

§0  현장 방문 전 — ANCA 영업담당자 사전 확인 항목

※ 아래 항목은 현장 방문 전에 ANCA 한국 기술센터(서울)에 먼저 문의하여 답변을 확보한 후 체크리스트에 기입합니다. 특히 스핀들 런아웃 공식 허용치와 교체 비용은 구매 가부 판정의 핵심 기준입니다.

| 문의 항목 | 확인 내용 기입란 | 확인 여부 |
| --- | --- | --- |
| 모델별 스핀들 런아웃 신품 기준치 | FX: ______ μm / MX: ______ μm | □ 확인 |
| 스핀들 오버홀 비용 (모델별) | FX: ______만 원 / MX: ______만 원 | □ 확인 |
| 스핀들 교체 비용 (모델별) | FX: ______만 원 / MX: ______만 원 | □ 확인 |
| ToolRoom / CIM 라이선스 이전 절차·비용 | 이전 가능 여부: □예 □불가 / 비용: ______만 원 | □ 확인 |
| CIM 컨트롤러 버전별 업그레이드 비용 | 버전 ___→최신 / 비용: ______만 원 | □ 확인 |
| ANCA 공식 중고 진단 서비스 유무 | □ 있음 (비용: ______만 원) □ 없음 | □ 확인 |
| iBalance 등 옵션 소프트웨어 이전 가능 여부 | □ 포함 이전 가능 / □ 별도 구매 필요 / 비용: ______만 원 | □ 확인 |

§1  장비 기본 정보

| 제조사 / 모델명 / 시리즈 |  |
| --- | --- |
| 시리얼 번호 |  |
| 제조연도 (추정) |  |
| 장비 위치 (주소) |  |
| 판매자 / 연락처 |  |
| 희망 가격 |  |
| 포함 부속품 목록 |  |
| 소프트웨어 버전 (ToolRoom / CIM / iGrind) |  |

§2  외관 및 구조 점검

| 점검 항목 | 점검 방법 | 판정 기준 | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 본체 외관 손상 | 육안 확인 전체 | 충격 흔적·변형·균열 없음 | □ |
| 도어·패널 개폐 | 직접 개폐 테스트 | 이상 없이 개폐됨 | □ |
| 베드·슬라이드 상태 | 육안 + 손으로 유격 확인 | 긁힘·이물질 없음, 유격 미미 | □ |
| 쿨런트 탱크·배관 | 육안 + 누수 확인 | 누수 없음, 탱크 오염 미미 | □ |
| 전기 배선 상태 | 패널 내부 육안 확인 | 번선·소손 흔적 없음 | □ |
| 비상정지 버튼 | 실제 작동 테스트 | 즉시 정지 작동 확인 | □ |

§3  스핀들 / 런아웃 측정  ⚠️ 핵심 항목

※ 다이얼게이지(또는 Test Indicator) 사전 지참 필수. 런아웃 허용 기준은 §0에서 ANCA 영업담당자에게 확인한 모델별 공식 수치를 적용합니다 (아래 추정값은 참고용이며, 공식 스펙 확보 후 반드시 교체하세요). 허용 초과 시 스핀들 오버홀/교체 비용을 §0에서 확인한 금액 기준으로 가격 차감 협상하거나 구매 불가 판정합니다.

| 점검 항목 | 점검 방법 | 판정 기준 | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 스핀들 런아웃 (직접) | 콜릿에 기준봉 장착 후 다이얼게이지 측정 (저속 회전) | ≤ 모델별 공식 기준 (참고: ≤ 2 μm) ⚠️ §0 확인값 적용 | □ |
| 홀더 런아웃 | 홀더 분리 후 교체하여 재측정 | 홀더 불량이면 교체비 차감 협상 | □ |
| 스핀들 소음 (저속) | 100~500 RPM 공회전 청음 | 이상 소음(끌림·마찰음) 없음 | □ |
| 스핀들 소음 (고속) | 장비 최대 RPM 공회전 청음 | 진동·이상음 없음 | □ |
| 스핀들 열 발생 | 고속 공회전 5분 후 온도 촉감 확인 | 이상 발열 없음 | □ |
| 스핀들 베어링 유격 | 축 방향·반경 방향 손으로 유격 확인 | 유격 감지 불가 수준 | □ |

측정값 기록:

| 스핀들 런아웃 (실측) | 홀더 런아웃 (실측) | ANCA 공식 허용치 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| _______ μm | _______ μm | _______ μm | □ 정상 □ 초과 |

§4  축 이송 및 기계 정밀도

| 점검 항목 | 점검 방법 | 판정 기준 | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| X/Y/Z/A/C축 이송 동작 | CNC 조그 이송 각 축 동작 확인 | 각 축 이상 없이 이송됨 | □ |
| 리니어 가이드 상태 | 슬라이드 이송 시 부드러움 확인 | 뻑뻑함·이상 유격 없음 | □ |
| 볼스크류 백래시 | 축 방향 손으로 유격 측정 | 백래시 감지 미미 | □ |
| 이송 중 소음·진동 | 각 축 빠른 이송 시 청음 | 이상 소음·떨림 없음 | □ |
| 원점 복귀 (Home) | 컨트롤러에서 원점 복귀 실행 | 정상 원점 복귀 완료 | □ |

§5  소프트웨어 / 컨트롤러

| 점검 항목 | 점검 방법 | 판정 기준 | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| CIM 컨트롤러 버전 | 컨트롤러 About 화면 확인 | 버전 기록 → §0 업그레이드 비용 대조 | □ |
| ToolRoom 버전 | 소프트웨어 About 확인 | RN35 기준, 구버전이면 비용 산정 | □ |
| iGrind 실행 여부 | 소프트웨어 실행 테스트 | 정상 실행됨 | □ |
| 라이선스 이전 가능 여부 | 판매자 확인 + §0 ANCA 답변 대조 | 이전 가능 확인 (§0 비용 반영) | □ |
| 라이선스 이전 비용 확인 | §0 ANCA 영업담당자 답변 적용 | 비용: ______만 원 → §9 반영 | □ |
| 에러 로그 확인 | 컨트롤러 오류 이력 조회 | 반복 오류 없음 (있으면 원인 확인) | □ |
| iBalance 포함 여부 | 소프트웨어 목록 확인 + §0 대조 | 포함 이전 가능 시 즉시 활용 가능 | □ |

확인된 버전: ToolRoom ______  /  CIM ______  /  iGrind ______  /  iBalance □포함 □미포함

§6  오버홀 / 수리 이력

| 점검 항목 | 점검 방법 | 판정 기준 | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 스핀들 오버홀 이력 | 판매자 문서·구두 확인 | 이력 있으면 시기·업체 기록 | □ |
| 주요 수리 이력 | 보증서·영수증 요청 | 미확인 시 수리비 예비비 반영 | □ |
| 누적 가동 시간 | 컨트롤러 또는 판매자 확인 | 가동 시간 기록 (참고값) | □ |
| 정기 점검 이력 | ANCA 서비스 기록 요청 | 점검 이력 있으면 신뢰도 ↑ | □ |
| 소모품 교체 이력 | 쿨런트펌프·필터·베어링 등 확인 | 미이력 시 교체 비용 반영 | □ |

수리 이력 메모:

§7  부속품 / 휠팩 확인

| 부속품 | 세부 내용 | 포함 여부 | 수량 |
| --- | --- | --- | --- |
| 휠팩 (Wheel Pack) | 스택 구성 포함 여부 확인 | □ 예 □ 아니오 | ___ 개 |
| 홀더 (Collet Chuck) | 사이즈 및 수량 확인 | □ 예 □ 아니오 | ___ 개 |
| 콜릿 세트 (Collet Set) | Ø 범위 및 수량 확인 | □ 예 □ 아니오 | ___ 개 |
| 다이아몬드 드레서 | 휠 드레싱용 드레서 | □ 예 □ 아니오 | ___ 개 |
| 매뉴얼 / 전기도면 | 장비 매뉴얼·배선도 | □ 예 □ 아니오 |  |
| 냉각 장치 (칠러) | 칠러 포함 여부·상태 | □ 예 □ 아니오 |  |
| 기타 (직접 기재) |  |  |  |

§8  시험 가공 (가능한 경우)

| 점검 항목 | 점검 방법 | 판정 기준 | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로그램 로드·실행 | 간단한 기존 .tom 프로그램 실행 | 정상 로드 및 실행됨 | □ |
| 시험 가공 표면 | Ø6 초경봉 외경 연삭 후 Ra 측정 | Ra ≤ 0.4 μm 수준 (가능 시) | □ |
| 칩·쿨런트 처리 | 가공 중 쿨런트 분사 확인 | 분사 정상, 누수 없음 | □ |
| 가공 후 런아웃 재측정 | 시험 가공 후 스핀들 런아웃 재확인 | 가공 전·후 차이 없음 | □ |

§9  가격 협상 포인트

※ 비용 수치는 §0 ANCA 영업담당자 문의 결과를 기입합니다. 현장에서 결함 확인 시 해당 항목 금액을 즉시 차감 제시합니다.

| 결함·누락 항목 | 차감 근거 | 차감 예상액 |
| --- | --- | --- |
| 스핀들 런아웃 허용치 초과 | 스핀들 오버홀 비용 (§0 확인값 적용) | ______만 원 |
| 홀더 런아웃 불량 | 홀더 교체 비용 (개당 30~80만 원 수준) | ______만 원 |
| 소프트웨어 구버전 | CIM/ToolRoom 업그레이드 비용 (§0 확인값 적용) | ______만 원 |
| 라이선스 이전 비용 | §0 ANCA 영업담당자 답변 적용 | ______만 원 |
| 오버홀 이력 미확인 | 수리 예비비 반영 (500~1,000만 원 참고) | ______만 원 |
| 부속품 미포함 | 휠팩·홀더·콜릿 별도 구매 비용 산정 후 차감 | ______만 원 |
| 칠러 미포함 | 별도 구매 비용 (100~300만 원 참고) | ______만 원 |
| 차감 합계 |  | ______만 원 |
| 판매 희망가 |  | ______만 원 |
| 최종 제시가 (판매가 − 차감) |  | ______만 원 |

§10  종합 판정

| 판정 | 기준 |
| --- | --- |
| □ 구매 권장 | 스핀들 런아웃 정상 + 주요 항목 이상 없음 + 최종 제시가 합의 |
| □ 조건부 구매 | 일부 이슈 있으나 가격 조정 후 구매 가능 — 이슈 내용: ___________ |
| □ 구매 불가 | 스핀들 런아웃 허용 초과 또는 치명적 결함 복수 발견 |

특이사항 및 종합 의견:

TOOLKOREA 생산팀  |  작성: 한경준 과장  |  검토: 대표이사  |  v1.1 (2026-06-17)