| TOOLKOREA 회 의 록 | 내부 보고용 2026-06-17 |
| --- | --- |

| 일 시 | 2026년 6월 17일 | 장 소 | 사내 |
| --- | --- | --- | --- |
| 참 석 자 | 대표이사, 한경준 과장 | 작 성 자 | 한경준 과장 |
| 안 건 | ① 호닝(Honing) 장비 도입 검토 ② ANCA 중고 장비 구매 검토 ③ 원통 연마 휠 준비 |  |  |

안건 1 — 호닝(Honing) 장비 도입 검토

■ 배경

보림 시스템 박준택 사장 방문 (백승하 차장 동행). 중국산 호닝기 수입 판매 제안 받음.

■ 호닝기 방식 2종

| 구분 | 방식 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| 독일식 | 공구 회전 + 연마석 마찰 | 날 에지(Edge) 호닝에 특화 |
| 에어 블라스팅식 | 고압 에어로 연마 매체(고무·돌가루)를 공구에 충돌 | 표면 광택 처리 / YG-1 등 채택 방식 |

▶ 보림이 판매 제안한 장비: 에어 블라스팅식 (중국산 수입)

■ 효과 및 원리

【드릴·탭】수명 30~50% 이상 향상

드릴과 탭은 날카로움보다 칩 배출이 핵심. 플루트(골) 안에서 칩이 뭉쳐 융착되는 게 주요 마모 원인. 골에 광택을 내면 융착이 줄어 수명이 늘어남.

【엔드밀】효과 있으나 드릴·탭보다 낮음

측면 가공은 칩 배출이 원활해 효과가 상대적으로 적음. 단 홈·포켓 가공에서는 효과 있음.

코팅 여부 무관하게 효과 있음 — 코팅 전·후 모두 광택 처리 가능.

■ 장비 스펙

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 가격 | 8,000만 원 |
| 필요 설비 | 15마력 컴프레셔 (별도 구비 필요) |
| 처리 시간 | 약 15~25초/개 |
| 배치 용량 | 16개 동시 (팔레트 방식) |
| 자동화 | 전자동 옵션 있음 (팔레트 자동 투입·배출) |
| 소모품 | 연마 매체 — 필터링 후 재생 가능 |
| 적용 범위 | Ø1mm 이하 처리 불가 |

■ 비즈니스 모델 (논의 방향)

1.  초기 무료 제공 — 거래처 수개월 무료 호닝 서비스 제공 (테스트 명목)

2.  이후 유료화 — 호닝비 별도 청구

3.  탭 외주 확대 — 탭 다량 사용 거래처에 호닝 서비스 판매

보림도 자체적으로 호닝비를 받고 서비스 운영 중 (무료 제공 아님).

■ 원가 계산 필요 항목

· 장비 감가상각 (8,000만 원 ÷ 5년)

· 전기료 (15마력 컴프레셔 + 장비 가동)

· 소모품비 (연마 매체 교체 주기)

· 인건비 (세팅·운영)

백승하 차장에게 보림 제공 자료 수령 후 원가 계산 진행 예정.

■ 다음 단계 (Action)

| No. | 내용 |
| --- | --- |
| ① | 보림에 샘플 공구 발송 — 호닝 처리 요청 |
| ② | 호닝 전·후 비교 테스트 — JJ 알루미늄 엔드밀 + 탭 (MCT에서 가공) |
| ③ | 테스트 항목: JJ 비코팅 / JJ 호닝 / YG-1 호닝 비교 |
| ④ | 결과 확인 후 대표이사 보고 → 장비 구매 및 서비스화 여부 결정 |
| ⑤ | 백승하 차장에게 호닝기 자료 수령 → 원가 계산 |

안건 2 — ANCA 중고 장비 구매 검토

■ 배경

지방 폐업 업체에서 ANCA 장비 4대 경매 예정. 보림 박준택 사장이 구매 의향 문의. 대표이사 1~2대 검토 의사 있음.

■ 구매 목적 및 활용 방향

· 현재 원통 연마 외주 처리 중 → 사내 원통 연마 내재화

· 원통 전용 대만산 장비(1억~1.2억) 대비 ANCA가 범용성 우수

(원통 + 스페셜 + 인서트 제작 등 다용도 활용 가능)

· 장기 목표: 4대 체계 — 원통 전용 2대 + 스페셜 2대 조합 검토

■ 장비 배치 계획 (안)

ANCA 추가 시 현 MCT를 안쪽으로 이동, 책상 공간 철거, 2대 마주보게 배치.

■ 1인 운영 가능성 검토

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 (1~2대) | 1대 → 1인 필요 / 2대 → 1인으로 운영 가능 |
| 4대 기준 | 타이밍 잘 맞추면 1인 운영 가능 (담당자 판단) |
| 참고 사례 | 장비별 공정 분리(원통 전용, 옆날 전용 등) → 팔레트만 이동하며 운영 |

■ 중고 장비 점검 방법

| 점검 항목 | 확인 방법 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 런아웃 (스핀들) | 다이얼게이지 직접 측정 | 허용 범위 초과 시 구매 불가 |
| 런아웃 (홀더) | 홀더 분리 후 재측정 | 홀더 불량이면 홀더 가격 차감 협상 |
| 소음·진동 | 공회전 및 가공 시 청음 | 이상 소음·떨림 → 베어링/스핀들 의심 |
| 외관 손상 | 육안 확인 | 충격 흔적·변형 여부 |
| 오버홀 이력 | 판매자 확인 | 미확인 시 수리비 예산 반영 |
| 소프트웨어 버전 | CIM 컨트롤러 확인 | 구버전이면 업그레이드 비용 확인 |
| 부속품 포함 여부 | 홀더·콜릿 등 확인 | 미포함 시 별도 구매 비용 산정 |

ANCA 영업담당자에게 이상 판별 기준 사전 문의 후 체크리스트 보완 필요.

■ 다음 단계 (Action)

| No. | 내용 |
| --- | --- |
| ① | 중고 장비 점검 체크리스트 작성 → 대표이사 공유 |
| ② | ANCA 영업담당자에게 중고 장비 이상 판별 기준 문의 |
| ③ | 보림 박 사장 통해 장비 위치·상태 정보 수집 |
| ④ | 현장 방문 → 체크리스트 기준 점검 후 구매 여부 결정 |

안건 3 — 원통 연마 휠 준비

■ 배경

ANCA 장비 추가 검토와 맞물려 원통 연마 내재화를 위한 휠 준비 필요. 현재 휠 공급처 및 스펙 미확정 상태.

■ 현황

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 주 공급처 | 홍익다이아 |
| 품질 평가 | 이화다이아가 우수하다는 의견 있음 |
| 도면 공유 건 | 삼영 사장이 공유 약속 → 미공유 상태 |

■ 필요 휠 구성 (담당자 의견)

| 구분 | 커버 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 소형용 | Ø1~8mm | 신규 구매 필요 |
| 중형용 | Ø8~12mm | 신규 구매 필요 |
| 기존 보유 | ~Ø13mm (날장 대응) | 기존 활용 |

기존 보유 휠(13mm 날장 대응)의 정확한 스펙 및 그 아래 필요 규격은 홍익다이아 문의 후 확정.

■ 다음 단계 (Action)

| No. | 내용 |
| --- | --- |
| ① | 완성품 도면에서 원통 가공 치수 목록 추출 → 필요 휠 스펙 확정 |
| ② | 홍익다이아에 원통 연마 휠 스펙 문의 (기존 보유 기준으로 추가 필요 규격 확인) |
| ③ | 삼영 측에 도면 공유 재요청 |
| ④ | 스펙 확정 후 이화다이아 포함 가격·납기 비교 검토 |

종합 Action Items

| No. | 안건 | 내용 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 보림에 샘플 공구 발송 — 호닝 처리 요청 | 한경준 과장 | 즉시 |
| 2 | 1 | 호닝 전·후 비교 테스트 (JJ 엔드밀 + 탭, MCT 가공) | 한경준 과장 | 테스트 후 보고 |
| 3 | 1 | 백승하 차장에게 호닝기 자료 수령 → 원가 계산 | 한경준 과장 | - |
| 4 | 2 | 중고 장비 점검 체크리스트 작성 → 대표 공유 | 한경준 과장 | - |
| 5 | 2 | ANCA 영업담당자에게 중고 장비 이상 판별 기준 문의 | 한경준 과장 | - |
| 6 | 3 | 원통 가공 치수 목록 추출 → 필요 휠 스펙 확정 | 한경준 과장 | - |
| 7 | 3 | 홍익다이아·삼영 측 원통 연마 휠 스펙·도면 문의 | 한경준 과장 | - |

작성: 한경준 과장    |    작성일: 2026-06-17