AL엔드밀 코팅 비교 테스트 보고서

J.J. ALE(비코팅) vs ALEC(코팅) — AL6061 측면가공

| 테스트 번호 | TK-13-AL-COAT-01 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-07-10 |
| 부서 / 작성자 | 생산팀 / 한경준 |
| 실험 구분 / 승인자 | 자체 실험 / 확인 필요 |
| 신뢰도 수준 | 사내 경험값 (1회 실측, 반복 검증 전) |
| 자료 경로 | raw/report/13.AL엔드밀(호닝)/1. 테스트 보고서.xlsx (AL_1 시트, 2026-07-09 작성) |

1. 테스트 목적

AL6061 측면가공에서 J.J. 3ALE(비코팅) 대비 3ALEC(코팅) 적용 시 스핀들 부하량·공구 파손 형태(마모·버닝·착색)에 차이가 있는지 확인한다. 기준 조건은 [[comparisons/AL엔드밀-3종-비교]](폴더 6)의 실측 조건을 그대로 재사용했다.

✅ 참고 (2026-07-10 재정정): 이 코팅 비교(ALE/ALEC)는 폴더13의 에지 호닝 비교와 별개 테스트가 아니다. ALE·ALEC 모두 이미 에지 호닝 처리된 상태이며, 호닝은 통제된 변수로 코팅만이 순수 변수다. 호닝 자체의 효과(2024 미호닝→2026 호닝)는 comparisons/AL엔드밀-호닝-비교.md §5-C에서 별도로 다룬다.

2. 테스트 조건

| 장비 | CHEVALIER QP2040-L (MCT, 고속 수직 밀링센터, RPM 10,000) |
| --- | --- |
| 홀더 | BT40 (DINE) |
| 피삭재 | AL6061 250×150×40 (경도 BHN 30) |
| 냉각방식 | 습식(수용성) — 농도·pH 미기재, 확인 필요 |
| 절삭깊이 / 절삭폭 | ap 10mm / ae 2mm |

절삭조건 (양쪽 공구 동일 적용)

| Vc | RPM | Vf | fz / fr |
| --- | --- | --- | --- |
| 207.3 m/min | 6,600 rpm | 1,430 mm/min | 0.072 / 0.21 |

6,600rpm은 G코드 S5500/F1300을 기준으로 조작 패널에서 수동 증속하는 기존 방식을 재사용했다(2026-07-09 결정).

3. 비교 대상 공구

| 항목 | 대상 1 — ALE | 대상 2 — ALEC |
| --- | --- | --- |
| 제조사 | J.J. | J.J. |
| 모델명 | 3ALE 100 250 070 | 3ALEC 100 250 070 |
| 코팅 | 비코팅 | 코팅 (종류 미기재 — 확인 필요) |
| 호닝 처리 | 적용 | 적용 |
| 직경 D / 날수 | D10 / 3날 | D10 / 3날 |
| Overhang | 35mm | 35mm |

4. 결과

| 항목 | ALE (비코팅) | ALEC (코팅) |
| --- | --- | --- |
| 수명 (정성적 결과) | 미기재 (원본에 없음) | 미기재 (원본에 없음) |
| 부하량 | 17% - 17% - 17% | 13% - 13% - 13% |
| 소음 | 미기재 (원본에 없음) | 미기재 (원본에 없음) |
| 파손 형태 | 마모 및 버닝, 착색 | 마모 |
| 마모 부위 | 미기재 (부위별 관찰 없음) | 미기재 (부위별 관찰 없음) |
| 가공수량 / 절삭시간 | 1회 / 20분 | 1회 / 20분 |
| 칩 형태 | 양호 | 양호 |
| Ra 표면조도 | 미측정 | 미측정 |
| 순위 / 원인 / 총평 | 미기재 (원본 공란 — 확인 필요) | 미기재 (원본 공란 — 확인 필요) |

출처: raw/report/13.AL엔드밀(호닝)/1. 테스트 보고서.xlsx (AL_1 시트, 2026-07-09 작성), 사내 실측

5. 종합 판정 및 후속 조치

코팅(ALEC)이 부하량 4%p 낮고, 비코팅(ALE)에서만 버닝·착색이 관찰되어 코팅이 유리한 방향으로 보인다. 다만 원본 자료의 순위·원인·총평·고객의견 항목이 공란이라 현장 최종 판정이 아직 반영되지 않은 상태이며, 이 보고서는 이를 확정 결론으로 기록하지 않는다. 호닝은 ALE·ALEC 양쪽 모두 적용되어 통제된 변수이므로, 이는 코팅만의 순수 비교다 (2026-07-10 확인).

후속 조치: ① 순위·원인·총평·고객의견 현장 확인 후 보강 ② Ra 표면조도 정량 측정(미실시) ③ 호닝 자체의 효과(2024 미호닝→2026 호닝)는 comparisons/AL엔드밀-호닝-비교.md §5-C 참조.

⚠️ 참고 자료 정정: 폴더 13에 있던 「1.실험 결과 보고서.hwp」(작성일 2024-11-04, 부하 A=OKE 12%/B=YG-1 14%/C=J.J. 18%)는 폴더 6의 원래 3종 비교 테스트 문서가 잘못 남아 있던 것으로 확인되어, 본 코팅 비교와는 무관함을 정정한다.

6. 관련 자료

· 피삭재 가공면 사진 3장(2026-07-10 촬영, raw/report/13.../1.캡쳐/1. 피삭재/) — 국소 얼룩/착색 흔적 관찰, ALE/ALEC 라벨 미기재로 확인 필요

· 공구 상태 사진 8�장(가공 전/후 각 4장, 2026-07-08 촬영, raw/report/13.../1.캡쳐/2. 공구/) — ALE/ALEC 라벨 미기재로 확인 필요

· 위키 페이지: wiki/comparisons/AL엔드밀-호닝-비교.md §5-A

※ 본 보고서의 수치는 참고값입니다. 신규 조건의 양산 적용 전 현장 최종 검증이 필요합니다. (CLAUDE.md 안전 규칙)