AL엔드밀 J.J. 제품 종합 비교 테스트 보고서

1차 비코팅(ALE) → 2차 코팅(ALEC) → 3차 호닝 처리(ALE·ALEC 각각) 비교

| 테스트 번호 | TK-06-13-JJ-01 |
| --- | --- |
| 작성일 / 작성자 | 2026-07-10 / 한경준 |
| 신뢰도 수준 | 사내 경험값 (실측 4건, 서로 다른 시점·조건 — §1 참조) |
| 자료 경로 | raw/report/13.AL엔드밀(호닝)/1. 테스트 보고서2.xlsx (AL_1 시트) |

1. 정리 배경

J.J. AL엔드밀(D10, 3날, AL6061 측면가공)의 코팅·호닝 처리에 따른 성능·수명 비교를 위해 3차에 걸쳐 테스트를 진행했다.

1차 — 비코팅(ALE) 제품 단독 테스트 (2024-11, [[comparisons/AL엔드밀-3종-비교]])

2차 — 코팅(ALEC) 제품 단독 테스트, 절삭조건 상향 적용

3차 — 비코팅(ALE)·코팅(ALEC) 제품에 에지 호닝(Edge Honing) 처리 후 비교 (2026-07)

주 목적: 코팅·호닝 처리에 따른 부하·파손형태·수명 비교

⚠️ 조건 차이 참고 — 3차수 모두 동일 조건이 아님

· Overhang(공구 돌출 길이): 1차 30mm → 2차 40mm → 3차 35mm — 차수마다 다름

· 절삭조건: 2차(ALEC)만 Vc·RPM·Vf가 약 1.16배 높게 적용됨(Vc 241.5 m/min, RPM 7,687, Vf 1,798 mm/min, fz 0.078, fr 0.23) — 1·3차는 Vc 207.3 m/min·RPM 6,600·Vf 1,430 mm/min으로 동일

· 호닝: 3차(ALE·ALEC)에만 적용. 3차 내부(ALE↔ALEC)는 Overhang·피삭재·절삭조건이 모두 동일하므로 호닝이 통제된 순수 코팅 비교임

· 1차↔2차, 1차↔3차 비교는 코팅·Overhang·절삭속도가 동시에 달라져 있어 단일 변수 효과로 단정하지 않는다

2. 공구·조건 비교

| 항목 | 1차 — ALE(비코팅) | 2차 — ALEC(코팅) | 3차 — ALE(호닝) | 3차 — ALEC(호닝+코팅) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모델 규격 | 3ALE 100 250 070 | 3ALEC 100 250 070 | 3ALE 100 250 070 | 3ALEC 100 250 070 |
| 코팅 | 미적용 | J.J. 코팅 | 미적용 | J.J. 코팅 |
| 호닝 | 미적용 | 미적용 | 적용 | 적용 |
| Overhang | 30mm (S40) | 40mm | 35mm (S40) | 35mm (S40) |
| 피삭재 | AL6061, 20T×150×250 | AL6061, 20T×150×250 | AL6061, 40T×250×150 | AL6061, 40T×250×150 |
| Vc / RPM / Vf | 207.3 m/min / 6,600 rpm / 1,430 mm/min | 241.5 m/min / 7,687 rpm / 1,798 mm/min | 207.3 m/min / 6,600 rpm / 1,430 mm/min | 207.3 m/min / 6,600 rpm / 1,430 mm/min |
| fz / fr | 0.072 / 0.21 | 0.078 / 0.23 | 0.072 / 0.21 | 0.072 / 0.21 |

출처: raw/report/13.AL엔드밀(호닝)/1. 테스트 보고서2.xlsx (AL_1 시트, 공구 시트), 사내 실측

3. 결과 비교

| 항목 | 1차 — ALE | 2차 — ALEC | 3차 — ALE | 3차 — ALEC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 부하량 | 18% - 18% - 18% | 17% - 18% -18% | 17% - 17% - 17% | 13% - 13% - 13% |
| 파손 형태 | 마모, 버닝 | 마모 | 마모 및 버닝, 착색 | 마모 |
| 가공수량 / 절삭시간 | 1회 / 20분 | 1회 / 15분 | 1회 / 20분 | 1회 / 20분 |
| 칩 형태 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 |
| 시험 결과(마모부위) | 외경 날부 마모, 버닝 | 외경 날부 마모 | 외경 날부 마모, 버닝, 착색 | 외경 날부 마모 |
| 소음 | 양호 | 양호 | 양호 | 양호 |
| 순위 / 원인 / 총평 | 4 / 타 제품 보다 좀 떨어짐. | 2 / 가공 조건이 약간 높아서 높은거로 보임 / 동일 조건 시 비슷하게 같음 | 3 / 착색은 절삭유로 인한 열변형으로 보임 / 호닝 시 마모량은 줄어듬 | 1 / 전체적으로 가장 낮음 / 호닝의 필요성 의문 |

.

4. 종합 판정 및 후속 조치

부하량은 1차(비코팅) 18% → 2차(코팅, 고속) 17~18% → 3차 ALE(호닝) 17% → 3차 ALEC(호닝+코팅) 13% 순으로 대체로 낮아지는 추세를 보인다. 다만 각 차수마다 Overhang·절삭속도·피삭재 두께 중 하나 이상이 함께 달라져 있어, 이 추세를 코팅이나 호닝 단일 효과로 단정할 수 없다.

3차 내부(ALE↔ALEC)만은 호닝·Overhang·피삭재·절삭조건이 모두 동일해 코팅만의 순수 비교다 — 코팅(ALEC)이 부하 4%p 낮고 버닝·착색이 없다.

2차(ALEC, 미호닝, 고속조건)에서는 절삭속도를 1.16배 올렸음에도 파손형태가 "마모"로만 관찰되어 버닝이 없었다. 3차 ALE(호닝, 비코팅)에서만 버닝·착색이 관찰된 점과 대비된다 — 호닝 처리가 비코팅 상태에서 발열·마찰을 늘리는 요인일 가능성이 있으나 조건이 다른 두 테스트 간 비교라 추정값으로만 기록한다 (확인 필요).

순위·원인·총평·고객의견은 4개 차수 모두 원본에 공란이라 현장 최종 판정은 아직 반영되지 않았다.

후속 조치:

① Overhang·절삭속도·피삭재 두께를 통일한 재현 테스트로 코팅·호닝 개별 효과 분리 확인

② 순위·원인·총평·고객의견 현장 확인 후 보강

③ 호닝 사양(R값·처리업체) 확인

④ 소음 항목 현장 실측 방식 확정

5. 관련 자료

· AL엔드밀-3종-비교 — OKE·YG-1 포함 2024년 1차 원 테스트 전체 결과

· AL엔드밀-호닝-비교 — 2차·3차 코팅·호닝 비교 상세

· 표준양식 xlsx: AL엔드밀-JJ-종합비교-테스트보고서.xlsx (본 보고서의 원본 데이터)

· 원본 실측: 테스트 보고서2.xlsx