AL엔드밀 홈가공 테스트 2차 결과 보고서

DOC Z-2mm 5단 스텝다운 조건 검증 — 1차 완전 파손 대비 2차 결과

| 테스트 번호 | 미부여 (사내 채번 규칙 없음) |
| --- | --- |
| 작성일 / 작성자 | 2026-07-22 / 한경준 |
| 신뢰도 수준 | 실측 검증(가공 완료·부하량·냉각·장비) / 치핑 원인 판단은 사내 경험값·추정값 |
| 관련 프로젝트 | AL엔드밀-홈가공-테스트-2 (wiki/projects/) |

1. 정리 배경

대표님 지시 업무 ① "AL엔드밀 추가 테스트(홈가공)"(2026-07-20~24, MCT 사용)의 후속 검증 기록이다. [[comparisons/AL엔드밀-3종-비교]] 테스트 소재를 재사용한다.

1차 시도(2026-07-21) — DOC Z-10mm 단일 절입(카탈로그 권장 Ap=0.75D=7.5mm 대비 133%)로 가공 중 첫 Y110 지점, Z축 진입 약 8mm 지점에서 공구가 완전 파손되어 가공이 중단됐다.

2차 시도(2026-07-22, 본 보고서 대상) — G코드 DOC를 Z-2mm 단위 5단 스텝다운(Y지점별 완성 방식)으로 재설계 후 재가공. 15개 Y지점 전체를 13분에 완료했으나, 밑날 일부 치핑과 옆날 마모·버닝이 관찰됐다(한경준님 확인 — "날부 일부 파손이라서 파손으로 적음").

2. 공구·조건 비교

| 항목 | 1차 — 2026-07-21 (완전 파손) | 2차 — 2026-07-22 (가공 완료, 부분 치핑) |
| --- | --- | --- |
| 장비 | CHEVALIER QP 2040-L (고속 수직 밀링센터, 스핀들 RPM 10,000), 홀더 BT40(DINE) |  |
| 공구 제조업체 | 유피툴 |  |
| 공구 | 3F AL 100 075 030 (3날·초경·비코팅·비호닝, 전장75·, 날장30 |  |
| 피삭재 | AL6061_250×150×40, 경도 BHN 30 (황삭 기준) (10mm 깊이 잔여분 재가공) |  |
| Overhang | 35mm (S40) |  |
| RPM / Vc | 5,500 rpm / Vc ≈ 173 m/min |  |
| Feed / fz / fr | Vf 1,100mm/min · fz 0.066mm/tooth · fr 0.2mm/rev |  |
| DOC | Z-10mm 단일 절입(1패스), 카탈로그 권장 대비 133% | Z-2mm × 5단 스텝다운(Z-2→4→6→8→10, Y지점별 완성) |
| 쿨런트 | 습식 |  |
| G코드 | raw/report/14. AL엔드밀_2/O0003.txt (1차본) | raw/report/14. AL엔드밀_2/O0003.txt (2차본, 현재본) |

출처: raw/report/14. AL엔드밀_2/0. AL엔드밀 성능 비교.xlsx(유피툴 CUTTING TOOLS TEST REPORT 양식), O0003.txt, wiki/projects/AL엔드밀-홈가공-테스트-2.md

3. 결과 비교

| 항목 | 1차 | 2차 |
| --- | --- | --- |
| 결과 | 완전 파손 (Y110, Z축 진입 약 8mm 지점에서 절손, 가공 중단) | 15개 Y지점 전체 완료(중단 없음). 단, 밑날 일부 치핑 + 옆날 마모·버닝 관찰 |
| 가공수량/시간 | 측정 안 함 (파손으로 중단) | 1회 / 13분 |
| 부하량 | 측정 안 함 | 11% → 12% → 13% (절입 2mm→4~8mm→10mm 구간별) |
| Ra (표면조도) | 측정 안 함 | 미측정 (황삭 기준 요구사항이라 정밀 측정 미실시) |
| 칩형태 | - | 양호 |

4. 종합 판정 및 후속 조치

DOC를 Z-10mm 단일 절입에서 Z-2mm×5단 스텝다운으로 변경한 후 완전 파손은 재발하지 않았다(가공 15개 Y지점 전체 완료, 13분). 다만 밑날 일부 치핑과 옆날 마모·버닝은 2차에서도 발생해, 스텝다운이 "완전 파손"은 해소했지만 "부분 손상"까지는 해소하지 못했다.

- ⚠️ 모순 확인 — 절삭조건(RPM 5,500·Feed 1,100)은 원래 "J.J 3ALE 계열 추정"을 근거로 J.J 카탈로그에서 가져온 값이었는데, 2026-07-22 실측 기록에 공구 제조업체가 유피툴로 명시되어 상충한다. 실제 사용 공구(유피툴)에 J.J 카탈로그 조건을 그대로 적용한 것이 치핑·마모·버닝의 기여 요인일 가능성이 있다(추정값, 확정 아님).

- ① Ra(표면조도) 정밀 측정 (현재는 황삭 기준이라 미실시)

- ② 유피툴 자체 카탈로그(보유 시) 확보 후 RPM/Feed 재검토

- ③ 반복 재현 테스트로 스텝다운 조건의 부분 치핑 재현성 확인(현재 1회 실측)

- ④ 검증 완료 후 test-record 스킬로 §9 표준 형식 최종 갱신, 양산 적용 여부 결정 (CLAUDE.md 조건 적용 안전 규칙 — 검증 전 양산 적용 금지)

5. 관련 자료

- AL엔드밀-홈가공-테스트-2 (wiki/projects/, 1차·2차 상세 기록 + 조건 변경 이력 + 모순 확인)

- AL엔드밀-3종-비교 (원 소재·공구 출처)

- G코드 원본: raw/report/14. AL엔드밀_2/O0003.txt

- 원본 테스트 기록지: raw/report/14. AL엔드밀_2/0. AL엔드밀 성능 비교.xlsx