Claude AI 활용 업무 시기별 상세 정리

TOOLKOREA cnc-wiki 프로젝트 — 2026-04-21 ~ 2026-07-14

한경준 / Claude (Cowork)  |  2026-07-06 작성, 2026-07-14 최신화

출처: wiki/_handoff/worklog.md · decisions.md · tasks.md (세션 핸드오프 기록 기반)

# 목차

# 1. 전체 개요

본 문서는 TOOLKOREA cnc-wiki 프로젝트에서 Claude AI를 활용해 진행한 업무를 시기별·세션별로 정리한 것입니다. 모든 항목은 세션 종료 시 남긴 핸드오프 기록(worklog.md)과 의사결정 로그(decisions.md)를 근거로 작성했습니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 활용 기간 | 2026-04-21 ~ 2026-07-14 (약 12주) |
| 작업 환경 | Claude 챗 · Cowork(데스크톱) · Claude Code(터미널) 3환경 병행 + 핸드오프 시스템으로 컨텍스트 공유 |
| 세션 수 | worklog 기록 블록 119개 (핸드오프 세션 기록 + 일일 자동점검 포함) / KPI 집계 기준 2분기 93세션 (5월 44 + 6월 49, 3분기 진행 중) |
| 위키 규모 | 약 119페이지 (2026-07-14 update_overview.py 기준) — machines/materials/tools/wheels/gcode/cadcam/comparisons/troubleshoot/standards/scripts/reports/projects 전 카테고리 |
| 의사결정 기록(ADR) | 49건 — decisions.md에 결정·근거·출처·영향 형식으로 축적 |
| 출처 인덱스 | ISO·JIS·DIN 표준, 학술 핸드북·논문, 제조사 카탈로그 등 193건 ID 등재 (sources.md) |
| 자동화 | 일일보고 xlsx, GitHub Pages 현황판, 납기 알림 메일, 단가0 알림, 캘린더 아티팩트, 클라우드 루틴 등 상시 운영 |

# 2. 주요 활용 영역

| 영역 | 대표 성과 |
| --- | --- |
| ① 지식 위키 구축 | 가공·연삭 노하우를 약 119페이지 위키로 체계화. 모든 수치에 단위·출처·신뢰도 4단계(제조사 기준/실측 검증/사내 경험값/추정값) 표기. 소재·공구·휠·G-code·트러블슈팅 전 영역 커버. |
| ② 원본 데이터 파싱·분석 | ANCA .tom 165개·.wpk 33개 XML 파싱(공구·휠팩 마스터 xlsx), HWP 실험 보고서 이관, JJ(524p)·COGO(448p) PDF 카탈로그 인덱스화, 재연마 작업일지 4년(48개월) 전체 집계. |
| ③ 업무 자동화 | 일일보고 자동 생성(평일 16:00), GitHub Pages 현황판 자동 배포, 납기 D-N 알림·단가0 알림 Gmail 자동 발송, 캘린더 자동 갱신. 장애 발생 시 로그 기반 원인 진단·수정 반복. |
| ④ 사내 도구 개발 | TricoERP GUI(생산팀/영업팀 탭, 설정 탭, 단가0 강조), WPK/TOM/CAD 뷰어(HTML), 현장기록 포털 + Google Apps Script 연동, Weibull 수명 분석 스크립트 등. |
| ⑤ 의사결정 지원 | 원통연마 휠 신규 발주 사양 검증(실측 vs 이론 대조), 휠 RPM 정책의 1차 출처 검증(Norton Winter 2023), CNC 공구연삭 3사 비교, ANCA 중고 매물 조사, KPI 트렌드 분석(-50% 원인 규명). |
| ⑥ 품질·거버넌스 | wiki-lint 정기 검수(프론트매터·고아 페이지·빨간 링크), 정보 분류 원칙(단가만 대외비), 보안 정리(토큰 .env 분리), 기존 값 삭제 금지·이력 보존 원칙. |

# 3. 시기별 상세 타임라인

## 2026년 4월 — 도입기: 위키 뼈대와 핸드오프 시스템

챗에서 논의한 내용이 Cowork·Code 실행 환경으로 이어지지 않는 컨텍스트 단절 문제를 해결하기 위해 핸드오프 시스템을 도입한 시기. 위키 초기 페이지(ANCA 장비, 보유 휠 5종, 스택 구성, 형상별 연삭 조건 등 약 14페이지)가 이 시기에 만들어졌다.

▸ 04-21 ~ 04-26

- [챗·Cowork] 초기 위키 구축 — cnc-wiki 폴더 구조 설계, ANCA CNC 툴 그라인더 페이지(실측 RPM·원주속도·스택 구성 포함), 보유 휠 5종·형상별 연삭 조건 등 초기 약 14페이지 작성.

▸ 04-27

- [Cowork] 핸드오프 시스템 도입 — wiki/_handoff/ 폴더(README·context·decisions·worklog) 신설. 모든 세션 시작 시 핸드오프 파일을 읽고, 종료 시 핸드오프 블록을 남기는 규약 채택.

▸ 04-29

- [Codex] 핸드오프 본문 채움 — context.md(프로젝트 큰 그림)·memory.md 작성, AGENTS.md(Codex 협업 규약), SECURITY_NOTES.md 초안.

## 2026년 5월 — 구축기: 위키 본문 대량 작성 + 원본 데이터 파싱 (세션 44건)

위키의 전 카테고리를 활성화하고(5/13 100% 달성), ANCA 원본 파일 파싱·카탈로그 분석·실측 데이터 이관으로 위키를 약 90페이지까지 확장한 시기. 출처 ID 체계와 신뢰도 표기 등 품질 규약도 이 시기에 정착됐다.

▸ 05-08

- [Cowork] 핸드오프 시스템 확장 — ADR 4건 — SSOT를 로컬 폴더로 확정, 로컬 git 초기화(append-only 강제), git 운용은 PowerShell 위임(Cowork bash 제약 실측 확인), sources.md(출처 인덱스)·tasks.md(P0~P3 작업 큐) 신설.

▸ 05-11 (세션 7건)

- [#1] ANCA 페이지 중복 시행착오 — 기존 위키 발달 상태를 잘못 인지해 중복 페이지 작성 → 발견 즉시 삭제, 재발 방지 원칙(작업 전 Grep 확인)을 worklog에 기록.

- [#2] 첫 소재 페이지 — 초경.md — 약 250줄. ISO 513 분류·물성·피삭재별 추천 등급. 학술·표준 출처 21건 명기. 이후 모든 소재 페이지의 모델.

- [#3] 표면조도·공구수명 학술 보강 — 표면조도-불량.md(40→220줄, ISO 4287/4288, 불량 5유형 분류)·공구-수명-관리.md(45→240줄, ISO 8688, Taylor 공식, 재연삭 사이클 이론).

- [#4] 세션 종료 정리 — tasks.md 우선순위 재조정, 완료 아카이브. 하루 4 commit.

- [#5] 보안 1차 정리 — generate.py에 GitHub 토큰 평문 하드코딩 발견 → 토큰 재발급, .env 분리, 민감 JSON 5개 git 추적 해제. 인코딩(mojibake) 전수 검사 0건.

- [#6] 비공개 데이터 입력 양식 개선 — 초경·공구수명·표면조도 3페이지의 사내 데이터 섹션을 채워넣기 쉬운 체크박스·표 양식으로 재구성.

- [#7] 정보 분류 원칙 합의(ADR) — 단가·금액만 대외비, 연삭 조건·노하우·코팅 정보는 일반 데이터, 거래처는 A/B/C 익명화 — 이후 전체 위키 운영 기준.

▸ 05-12 (세션 4건)

- [#8] 공구-코팅.md 신규 — 약 380줄. PVD/CVD 비교, 코팅 8종 상세, 피삭재별 추천 매트릭스, 색상 식별 가이드, 재코팅 워크플로우. 출처 20건.

- [#9] 세션 종료 정리 — 이틀 누적 8 commit. 다음 세션 후보 4개 정리.

- [#10] JJ·COGO 카탈로그 인덱스 — JJ TOOLS 524p·COGO TOOL 448p PDF를 캐시 검색 도구로 분석, 시리즈·피삭재별 네비게이션 인덱스 페이지 2건 작성.

- [#11] s45c.md 신규 — 사내 가공 테스트 baseline 피삭재. 표준 등급 매트릭스, 절삭성 지수, BUE 등 특화 문제 정리.

▸ 05-13 (세션 4건)

- [#12] 첫 G-code 페이지 — G83 펙 드릴 — 문법·동작 시퀀스·자주 하는 실수 6가지·컨트롤러별(FANUC/Siemens/HAAS/Mazak) 변종. 이후 G-code 시리즈의 모델.

- [#13] Scripts 인덱스 — 자동화 Python 스크립트 17개를 7개 그룹으로 분류한 카탈로그 페이지 + 의존 그래프.

- [#14] CAD/CAM 첫 페이지 — 재연마 프로그램 워크플로우 — 입고 검수→CAD→CAM(ANCA iGrind)→시뮬→전송→실가공→검증 7단계 문서화. 이로써 위키 전 카테고리 활성화.

- [#15] 카테고리 100% 마일스톤 — 이틀 누적 12 commit. 외부 출처 약 85건 등재. 이후 '깊이·세부 확장' 단계로 전환 선언.

▸ 05-14 (세션 7건) — ANCA 원본 데이터 파싱 주간

- [1차] ANCA 공구·휠팩 마스터 인벤토리 — .tom 165개·.wpk 33개가 XML임을 확인하고 파서 작성 → 161개(97.6%) 파싱 성공. anca-공구휠팩-마스터.xlsx(6시트) 생성. 최다 사용 휠팩 Top3 등 운영 패턴 최초 정량화.

- [#2] 코어 직경 정밀 추출·분류 — 코어 관련 XML tag 4종 추출, 표준/특수/팁부형상/디폴트 4분류. '소수 코어=특수 주문' 현장 관행을 데이터로 검증.

- [#3] 재연마 플로우 시계열 분석 — 2DR060 시리즈 9회차 추적 → 2024-08-07 재연마 사이클 도입 시점 발견. Re Grind 코어 미입력이 정상 관행임을 학술 근거와 함께 확정(ADR).

- [#4] 데이터 성격 확정(ADR) — raw/tool = 과거 스냅샷, 변종 시리즈 = 사내 사양 실험(R&D 표본)이라는 사용자 확인을 xlsx·위키 해석에 반영.

- [#5] 5축 Op 시퀀스 추출 — 161개 공구 × 오퍼레이션 1,202행 추출(RPM·코어·이송 등 25컬럼). 변종 14그룹 비교로 표준화·형상 분기·재연마 정련 패턴 발견.

- [#6] 공구형상별 권장 코어 시트 — 17개 형상 × dc/D 권장 범위 + 학술 8·표준 5·카탈로그 12건 근거. 사내 설계 10건 중 9건이 산업 표준과 정합함을 검증(ADR).

- [#7] 코어·실험 이력 위키화 — 공구-코어-직경.md(320줄)·공구사양-실험-이력.md(280줄) 신규, sources.md에 30건 등재.

▸ 05-15

- [별도 세션] 홍익다이아 카탈로그 8페이지 — 카탈로그 15p 전체를 본드 체계·형상 분류·그릿 체계·용도별 휠 페이지로 분해. 보유 휠 5종이 커스텀 발주품임을 추정.

▸ 05-18 (세션 10건) — 연삭 휠 지식 집중 구축

- [#9] 타 세션 작업 정합 정리 — 홍익다이아 8페이지를 index·worklog에 소급 등재 — 이력 추적성 확보.

- [#10] 휠 RPM 정책 1차 출처 검증 — 휠RPM v3 시트 수식 136셀 전수 재계산(100% 일치) 후, Vc 상한 충돌(25 vs 30 m/s)을 Norton Winter 2023 카탈로그의 ANCA 실측 사례(17~22 m/s)로 판정 → 위키 정책(18-25 m/s) 학술 승인. 검증 노트 신규.

- [#11] sources.md 17개 ID 등재 — 연삭 휠/슈퍼아브레시브 섹션 신설 — ISO·FEPA 표준 5, 학술 핸드북 8, 산업 출처 등.

- [#12] 보유 휠 5종 양방향 링크 — 휠 페이지 ↔ 카탈로그 페이지 ↔ RPM 검증 노트 3자 정합. 각 휠에 카탈로그 매칭 근거 명시.

- [#13] 알루미늄·SUS304 피삭재 페이지 — 각 600줄 내외. Al은 TiAlN 회피 근거, SUS는 가공경화·고압 쿨런트 규칙 등. 신규 출처 21건. 3대 피삭재 비교 매트릭스 완성.

- [#14] 연삭 테스트 방법론 정착 — Walter Graf(Winterthur, 2011) 'How to run a Grinding Test' 6단계 + Q'w 공식 + 초경 엔드밀 Q'w 6-12 mm³/(mm·s) 기준을 사내 표준 토대로 채택.

- [#15] ANCA e-Sharp 106건 인덱스 + 5건 풀텍스트 — iBalance 휠 밸런싱·MRR 공정 분석·연삭유 가이드·고성능 엔드밀 제작·에너지효율 7팁 — ANCA 운영 가이드 시리즈 정착.

- [#16] 사내 즉시 적용 체크리스트 — 투자 없이 가능한 3항목(칠러 ±1°C, iBalance 활성화, MRR 모니터링) 체크리스트 + 보유 휠 5종에 측정 양식 추가.

- [#17] 이화다이아 분석 + HID 비교 — 이미지 기반 PDF 한계를 웹 출처로 보완. 보유 휠 매칭: 홍익 5건/이화 0건 → 공급선 판단 근거 확보.

- [#18] CNC 공구연삭 3사 비교 — ANCA·VOLLMER·Rollomatic 라인업·기술·자동화 비교 + 도입 검토 의사결정 트리. 사내 시나리오에는 ANCA 최적 결론.

▸ 05-26 (세션 4건)

- [#19] G-code 3종 + 스크립트 문서화 — G81·G73·G84 페이지 신규, overview.md 전면 갱신(64페이지), daily_report.py 상세 페이지.

- [#20] generate.py 분석 — 1,153줄 정적 사이트 생성·배포 스크립트를 함수 14개 단위로 문서화(generate.md).

- [#21] wiki-lint + FANUC 2종 — 64파일 점검(프론트매터 11건 수정), 고정사이클 개요·매크로 변수 페이지 신규.

- [#22] G82 + app.py 문서화 — 기존 문서의 시트 구조 오류를 코드 재분석으로 수정. 월간 wiki-lint 자동 점검 스케줄 등록.

▸ 05-27 (세션 2건) — 실측 테스트 기록 위키화

- [#23] 비교·트러블슈팅 8페이지 일괄 신규 — AL엔드밀 3종(D10)·T드릴 인서트 외경·드릴 6종(D5)·NC드릴 4종(D4)·T드릴 7종(D20)·ER척 3종·앵글헤드·측면가공 파손 — 사내 실측 테스트 기록을 전부 위키 표준 형식으로 전환.

- [#24] HWP 실험 보고서 이관 — HWP 6종 파싱 → 실측 수명(WIDIN 243홀 완주 등)·공구 형상 분석 이관. '코팅보다 형상 설계가 수명에 결정적' 가설 도출.

▸ 05-28 (세션 2건)

- [#25] raw/manuals 4건 위키화 — GX7·FastGrind 피드레이트 표, 엔드밀·드릴 규격 교육 자료, 경도 환산표, 끼워맞춤 공차 — standards/ 폴더 신설.

- [#26] 가공조건마스터 + 스택 배정 확정(ADR) — GRIND 시트 전 날수·형상 완성. '2날=5° 휠 / 3·4·6날=45° 휠, 날수가 기준(형상 무관)' 규칙 확정. reports 폴더 5개 체계로 개편.

▸ 05-29 (세션 2건) — 자동화 인프라 전환

- [#27] GitHub 연동 + 유지보수 스크립트 — cnc-wiki GitHub push(409MB), update_overview.py 신설, OAuth 파일명 .env 분리 5종, requirements.txt. 3날 CO 45° 휠 현장 확인(ADR).

- [#28] 클라우드 루틴 전환 — Claude Code Web에 루틴 5개(개요·브리핑·lint·결정요약) 등록, 로컬 루틴 비활성화 — PC가 꺼져 있어도 작동. 일일보고 Windows 스케줄러 등록.

## 2026년 6월 — 분석·자동화 심화기: KPI 분석 + 장애 대응 + ERP 도구 (세션 49건)

출하·생산 데이터 4년치 분석으로 KPI 체계를 세우고, 일일보고·현황판 자동화의 연쇄 장애를 로그 기반으로 진단·수정한 시기. TricoERP GUI와 각종 뷰어 등 사내 도구 개발, 원통연마 휠 신규 발주 검토도 시작됐다.

▸ 06-01

- [#29] 사내 데이터 대량 채움 + 코팅 확정(ADR 3건) — 비공개 양식 7페이지 채움, 장비 F(Ø2~8)/G(Ø10~20) 분류 확정, 보림시스템 코팅 10종 라인업 정리, Al 가공 코팅 기준(무코팅 1순위)·'BLUE'=울트라-X 확정.

▸ 06-02 (세션 2건)

- [#30] FX5 Linear + Takeda 벤치마크 — ANCA 재연마 사업 사례 분석 → 장비 페이지·KPI 벤치마크(월 재연마 2,000개 등) 페이지 신규.

- [#31] G83 조건표 + raw 서버 이동 — S45C·SUS304·A6061 × Ø2~10 드릴 조건 15건(추정값 표기) 등재. raw/ 499MB 서버 이관.

▸ 06-05 (세션 3건) — KPI 분석 착수

- [#32] 일일보고 누락 원인 + 사내값 갱신 — 로그 분석으로 PC 꺼짐 확인. 재연삭 수명 80% 기준, 입고 3사, SUS304 Vc 하향(40→30 m/min) 등 갱신.

- [#33] 출하현황 KPI 트렌드 신규 — 2022~2026 연도별·월별·납품처·형상별 전체 집계 페이지. overview 91페이지.

- [#34] 재연마 작업일지 4년 분석 — 월별 생산량·YoY·출하 대비 생산 비율을 KPI 페이지 §5로 추가.

▸ 06-08 (세션 9건) — 하루 집중 분석의 날

- [#35] 채터·치수불량 트러블슈팅 2페이지 — 진동 3분류·수식·진단 트리, 치수불량 6유형 + 케이스 기록 양식.

- [#36] KPI F+G 재집계 + Weibull 스크립트 — F장비 단독 집계 오류 정정(구 값 보존). Weibull 수명 분석 스크립트(B10/B50/B90, 검열 데이터 지원) 작성·검증.

- [#37] wiki-lint 94파일 — 빨간 링크 39건 중 실제 오류 8건 자동 수정.

- [#38·#39] 카탈로그 실사용 보강 + Chevalier 장비 페이지 — JJ·COGO 페이지에 사내 실사용 현황 추가. MCT 장비 CHEVALIER QP2040-L 페이지 신규.

- [#40·#41] KPI 2025 보강 + 48개월 파싱 — 2025 출고 19,498개 반영. 4년 전체 파싱으로 '생산량 -50%의 원인은 가동일이 아니라 단위 처리량 감소(-45~-49%)' 규명.

- [#42] 2025 가공시간 반등 분석 — 공구당 가공시간 +40.8% 발견, 3가지 가설 수립 → 현장 확인으로 '전체 재연마량 증가 + 챔퍼 신규'로 확정(ADR, 추정값→사내 경험값 격상).

- [#43] raw/Catalog 복원 + gitignore 정비 — 카탈로그 PDF 4종 로컬 복원, git 추적 제외.

▸ 06-09 (세션 3건)

- [#44] 절삭조건 카탈로그 통합 페이지 — JJ 101개·COGO 112개 절삭조건 페이지에서 13종 시리즈의 피삭재별 RPM·Feed·Ap·Ae 전체 정리(약 250줄).

- [#45] R-TAC 전수조사 + 헬릭스각 문헌 — 비철 전용 확인, 드릴 헬릭스각(6~8° vs 30~35°) 차이를 Springer 논문으로 뒷받침(§7-A).

- [#2] 바로가기 정리 — 포털 시작 bat·시트 바로가기 3종 정리, 바탕화면 자동 생성 스크립트.

▸ 06-10

- [#33] git push 블로커 해결 + 현장기록 GAS 연동 — 151MB zip 커밋 제거 후 push 성공. field-record.html ↔ Google Apps Script 연동 완료, GitHub Pages 포털 주소 확정.

▸ 06-12 (세션 9건) — 자동화 복구 + 환경 정비

- [#34] 납기알림 Gmail API 전환 — Workspace 정책으로 SMTP 불가 → OAuth 2.0 Gmail API로 재작성, 매일 09:00 스케줄러 등록. 전체 파이프라인(ERP→Excel→메일) 검증.

- [#1] 일일보고 7영업일 누락 복구 — 원인 2건(OAuth 클라이언트 삭제 + 6월 작업일지 부재) 파악, 새 클라이언트 발급, 누락 보고서 7건 소급 생성.

- [#2·#3] 배치 경고 수정 + OAuth 참조 정리 — cache_discovery 미지정 원인 수정, 삭제된 OAuth 클라이언트 참조를 6개 스크립트에서 전부 교체.

- [#4] wiki-lint 100페이지 — 프론트매터 3건·고아 4건·빨간링크 3건 수정. YG-1 코팅 추정값을 공식 사이트로 확인(무코팅).

- [#5] 런아웃-편심.md 신규 — TIR·런아웃·코어 편심 구분, ISO 230-7 허용 기준, 진단 의사결정 트리.

- [#35~#37] 환경 정비 + Claude Code 도입 — PowerShell 7 + Claude Code 설치 → 이후 'Cowork=기획·문서 / Code=코드·git' 역할 분담 체계 확립.

▸ 06-15 (세션 3건)

- [#2] 포털 UI 전면 리팩터링 — 인라인 CSS/JS를 외부 파일 9개로 분리, generate.py 전면 수정 — 유지보수성 개선.

- [#3] 자동화 프로세스 전수 조사 — Cowork 예약 작업 16개 + Windows 스케줄러 + GitHub Actions 정리. 중복 작업 삭제, Netlify→GitHub Pages 라벨 전면 수정.

- [#4] 납기알림 스케줄러 완성 + lint — DailyDlvAlert(09:00) 등록, 발송 테스트 성공. wiki-lint 95파일 이상 없음.

▸ 06-16 (세션 2건)

- [#1] RFID 워크플로우 + 뷰어 3종 제작 — ANCA RFID 페이지, 납기알림 개발보고서 docx, WPK 휠팩 뷰어·TOM 공구 뷰어·CAD 뷰어(DXF/STEP) HTML 제작. 스케줄러 등록 버그 수정.

- [#2] TricoERP GUI v2.0 — 설정 탭 신설 — ERP 연결 테스트, Gmail 인증, 납기알림 원클릭 실행, 스케줄러 등록.

▸ 06-17 (세션 6건) — 회의 후속 + ERP 확장 + 원통연마 휠 착수

- [Code] 스케줄러 장애 근본 진단 — 좀비 Python 프로세스 3개가 15일간 로그 파일을 점유한 것이 원인 — 강제 종료, taskkill 선행 실행·제한시간 30분으로 재발 방지.

- [#1] 회의록 작성 — 호닝 장비 도입 검토·ANCA 중고 구매·원통연마 휠 준비 3안건을 보고서 형식 docx로 정리(대표이사 공유용).

- [Code 2차] TricoERP v2.1 + 단가0 알림 — 생산팀/영업팀 중첩 탭 개편, 출하등록 연동, 단가0 행 강조 + 자동 감지 메일(zero_price_alert.py, 매일 09:00), exe 재빌드.

- [3차] 원통연마 휠 12° 스펙 페이지 — 기존 Cycle WPK 분석(Ø173.8, Vc 20 m/s), 스핀들 한계 조사 → 신규 제작 2종(휠 A Neck6/T12, 휠 C Neck22/T28) 확정(ADR).

- [4차] .tom 165개 일괄 파싱 — parse_tom.py — 전 공구 휠 Vc 18.0~21.0 m/s로 권장 구간 내 확인, 피드 50.8 mm/min 통일 발견.

- [#5] wiki-lint 재검증 — 고아 페이지 3건 → 0건 해소.

▸ 06-19 ~ 06-24 (세션 3건)

- [06-19 #6] 홍익다이아 발주 체크리스트 — 휠 A·C 발주 전 사양표·질문 목록·답변 기록 양식. 캘린더 자동화 버그 2건(인코딩·false SKIP) 수정.

- [06-22 #7] 발주 사양 확정 — 외경 Ø125mm·허브 내경 Ø31.75mm 확정, 임시 품목 표기 작성.

- [06-24 #8] 안건 등재 + 6월 납기 계산 — 재연마 테스트·홍익 방문·ANCA 중고 3건 대기 등재. 6월 납기 평균 13.7일(전년 동월 대비 0.5일 단축).

▸ 06-26 ~ 06-29 (세션 3건)

- [06-26 #9 Code] 자동 업로드 오탐 수정 3건 — push timeout 오탐, 캘린더 total 변수 누락(6일간 실패 원인), 타임아웃 충돌 — 모두 수정·푸시.

- [06-29 #10] 수정 검증 + 캘린더 보정 — run.log로 3건 정상 동작 확인, 누락 3일치 수동 보정, 실행 시각 16:00으로 변경.

- [06-29 #11] ANCA 중고·리퍼비시 매물 조사 — 글로벌 16건 + 국내 조사 페이지 신규. wiki-lint 97파일.

▸ 06-30 (세션 2건) — 분기 마감

- [#12] git add 범위 축소(ADR) + KPI 6월 반영 — 3GB 전체 add가 push 지연 원인 → HTML/CSS/JS만 add로 변경. KPI 트렌드에 상반기(출하 11,459개) 반영, xlsx 2종 생성.

- [#13] KPI 평가표 완성 — 리드타임(가공건 평균 10.0일), AI 활용 93세션(Q2), 오류율 0.52%, 작업효율 127.8% 등 6항목 자동계산 → S/A/B 등급 산출.

## 2026년 7월 — 정밀 개선기: 실측 기반 사양 확정 + 자동화 근본 원인 해결

원통연마 휠 D의 사양을 이론 계산이 아닌 완제품 실측으로 확정해 발주까지 완료하고, 3주간 이어진 GitHub Pages 업로드 장애의 근본 원인(중첩된 타임아웃 3층)을 실측으로 규명한 시기.

▸ 07-01 (세션 4건)

- [#14 Code] 업로드 타임아웃 진짜 원인(ADR) — Windows Task Scheduler의 ExecutionTimeLimit 10분이 프로세스를 강제 종료하고 있었음 — 무제한으로 변경, 실행 시각 16:00 통일.

- [#15] 캘린더 CLAUDE_WORK 자동화(ADR 4건) — worklog의 볼드 작업명을 추출해 캘린더에 자동 삽입하는 스크립트 신규. 평일 전환, 체이닝 &&→& 수정(사용자 지적 반영).

- [#16] Code 작업 교차 검증 — 별도 Code 세션의 수정을 git log·diff로 직접 검증. code-review 지적 3건 재검토 — 실제 버그 1건(같은 날 세션 캡 독식)만 수정.

- [#17] 원통연삭 기초 + 휠 D 역할 정정(ADR) — 사용자 현장 지적으로 'Neck=1차 성형면, 12°=여유 릴리프' 정정. 원통연삭-방식-기초.md 신규. 5·6월 Claude 작업 타임라인 xlsx 2건 작성.

▸ 07-02

- [#18] 휠 D 사양 실측 확정 + 발주(ADR 3건) — 이론 계산 2건(B≈0.47mm 등)이 완제품 5건 실측(B=2~6mm)과 괴리 → 폐기하고 실측 최댓값+마진으로 B=7mm 확정(C=2.8, 전면부 9.8mm). 체크리스트 반영 후 홍익다이아 발주 완료. '실측이 이론을 대체한다' 원칙의 대표 사례. ERP GUI 기능 3건(거래처 검색·메모 폭·단가0 정렬)도 추가.

▸ 07-03

- [#19] GitHub Actions 배포 실패 진단 — 'Deployment failed' 로그 분석 — GitHub Pages 일시 오류로 진단, Node 경고는 무해 판정.

▸ 07-06

- [Cowork] push 미도달 근본 원인 확정(ADR) — git fetch 실측으로 origin이 3일간 미갱신 상태였음을 확인. daily_report.py의 파이썬 레벨 timeout 600초가 5번째 원인 — 1800초로 상향. 스케줄러 재실행 검증 완료(무제한·평일 등록 확인). 일일보고서는 7영업일 누락 없음.

▸ 07-07

- [Cowork] 16:00 병목 근본원인 수정 + 발표 PPT 완성 — git credential 프롬프트 차단으로 push 프로세스 17분→6.5초로 단축. 문서 타이포그래피 매체별 기준 확정, 보고서-작성-원칙 페이지 신규, 발표 PPT 13장 완성(시각 QA 2회 통과).

▸ 07-08

- [Cowork] GITHUB_TOKEN 403 해결 + 2분기 경영보고 2건 + 호닝 비교 착수 — fine-grained PAT Contents 권한 오류 진단·해결(dry-run 검증). 2분기 생산실적·판매수량 경영보고 작성, ANCA 현장방문 질문리스트, AL엔드밀 에지호닝 비교 테스트 착수.

▸ 07-09

- [Cowork] raw/report 13개 폴더 전수 재검토 + 테스트보고서 표준양식 확정 — pyhwp로 HWP 파싱 최초 가능해짐. 신규 비교 페이지 3건, 표준양식 v1.0→v1.1, 앵글헤드 표면조도 판정 이슈 발견, G코드 안전조건(S5500/F1300) 확정, git 저장소 비대화 대응.

▸ 07-10

- [Cowork] AL엔드밀(호닝) 데이터 재정정 + 4단계 확장, 표준양식 v1.2 — 국제표준(ISO 3685/8688) 대조로 표준양식 방법론 보강, COGO 카탈로그 §5 신규, 표준양식 폰트 전면 재통일(openpyxl 폰트 스캔 방식 도입).

▸ 07-13

- [챗] AL엔드밀 순위·원인·총평 반영 + 종합 평가 확정, 발표자료 최신화 — 현장 최종 판정(코팅이 핵심 개선 요인, 호닝 단독효과는 불확실) 반영해 종합 평가 작성. decisions.md 미반영 블록 정리, 본 발표자료·정리문서 수치·날짜·폰트 최신화.

▸ 07-14

- [Cowork] KG1 현장방문 기록 위키화 + 잔여 작업 종결 + 발표자료 최종 정리 — ANCA-현장방문-KG1-방문기록.md 신규 작성, 질문리스트 5개 시트에 방문 후 기록 반영, 회의 결과 보고서(docx) 작성. tasks.md 잔여 항목 2건(KG1 협업 제안 대응·홍익다이아 샘플)을 한경준님 확인으로 종결(ADR 2건). 본 발표자료·정리문서 수치(위키 118p·ADR 51건·출처 192건)·날짜 최종 갱신. 이어서 백승하 차장이 독립 작성한 「케이지원 방문미팅 보고서」를 업로드받아 기존 육성 전사본 기록과 교차 대조(ADR) — "1979년산 EWAG를 KG1이 창업 초기 도입"이라는 해석 오류 1건을 발견·정정(원문은 삭제 없이 §2.3에 병기), ANCA코리아 대리점 계약 종료 정황 신규 확인. EWAG AG(스위스) 조사 페이지 신규 작성. 이후 한경준님이 발표 PPT에 스크린샷 슬라이드 3장(TricoERP GUI·자동화 스크립트·CAD 뷰어)을 직접 추가(13→16장)해 정리 요청 — 복제 과정에서 남은 고아 텍스트박스 6개 삭제, "10주간 100블록" stale 각주를 "12주간 118블록"으로 정정, 웹폼 URL에 하이퍼링크 연결. 본 문서 통계표(활용 기간·세션 수·위키 규모·출처 인덱스)가 표 형식이라 지난 갱신에서 누락돼 있던 것을 발견해 최종 재실측값(위키 119p·ADR 49건·출처 193건·worklog 119블록)으로 갱신.

# 4. 발표 활용 포인트 (요약)

- 1. 흩어져 있던 현장 노하우·엑셀·원본 파일이 약 12주 만에 출처·신뢰도가 표기된 약 119페이지 위키로 전환 — 동일 조건에서 동일 결과를 재현할 수 있는 제조 기록 시스템.

- 2. AI가 파싱한 데이터(ANCA 165개 공구, 작업일지 48개월)가 실제 의사결정(휠 발주 사양, 코어 설계 표준, KPI 원인 규명)으로 연결된 사례 다수.

- 3. 자동화 장애를 추측이 아닌 로그·git 실측으로 5단계에 걸쳐 원인을 좁혀간 과정(타임아웃 3층 구조) — AI 협업의 문제 해결 패턴.

- 4. 핵심 운영 원칙: 실측이 이론을 대체한다 / 기존 값은 삭제하지 않고 이력으로 보존한다 / 검증 없이 양산 적용하지 않는다 / AI 수치는 참고값이며 현장 최종 검증 필수.

- 5. 챗(논의·결정) ↔ Cowork(문서·데이터) ↔ Code(코드·git) 3환경을 핸드오프 파일 4종으로 연결한 협업 구조 자체가 재사용 가능한 방법론.

※ 본 문서의 수치는 2026-07-14 기준 핸드오프 기록(worklog·decisions.md)과 update_overview.py 실측입니다. 발표 자료(PPT) 작성 시 최신 값을 재확인하는 것을 권장합니다.