ANCA 현장방문(케이지원/KG1) 회의 결과 보고서

최초 작성: 2026-07-14  |  개정(v2): 2026-07-14  |  작성: Cowork(한경준 과장 검토)

| 방문일시 | 2026-07-13(월) |
| --- | --- |
| 방문업체 | 주식회사 케이지원 (KG1 TOOL) — 대표 강무연, 경기 화성시 정남면 |
| 참석자 | 당사: 대표님, 백승하 차장, 한경준 과장 / KG1: 강무연 대표, KG1 직원(현장 안내) 외 |
| 방문 목적 | ① 중고장비 구매 계획 ② 장비 운용 정보 ③ 공장 운용 정보 파악 (정찰 목적, 2026-07-13 재확인) |
| 근거 자료 | ① 현장 녹음(약 126분) 육성 전사본 ② 백승하 차장 작성 「케이지원 방문미팅 보고서」(2026-07-14) — 2개 독립 자료 교차검증 |
| 개정 | v2 (2026-07-14) — 백승하 차장 보고서 교차검증 반영, 해석 오류 1건 정정. 최초판(v1, 2026-07-14 오전)은 git 이력으로 보존. |

1. 개요 및 방문 배경

당초 이번 방문은 "협업을 위한 방문"으로 기획되었으나(2026-07-08), 방문 직전 대표님 확인(2026-07-13)을 거쳐 실제 목적이 ① 중고장비 구매 계획 ② 장비 운용 정보 ③ 공장 운용 정보를 파악하는 정찰 성격임이 재확인되었다. 방문 대상은 ANCA사(社)가 아니라, ANCA 장비를 보유하고 특수공구(스페셜 툴)를 연삭·제작하는 협력·경쟁 업체 "주식회사 케이지원(KG1 TOOL)"이다.

본 보고서는 v2 개정판이다. 백승하 차장이 동일 방문에 대해 독립적으로 작성한 「케이지원 방문미팅 보고서」를 육성 전사본 기반 최초 정리와 대조한 결과, 장비 모델·인력 구성 등 다수의 "확인 필요" 항목이 해소되었고, 해석 오류 1건(§3.1 참고)을 발견해 정정하였다.

2. 케이지원(KG1 TOOL) 업체 개요

2.1 법인 정보

법인명 주식회사 케이지원(KG1 TOOL), 대표 강무연. 2010년 3월 창립, 2016년 7월 법인 전환, 2019년 9월 현 사옥(경기 화성시 정남면)으로 이전하였다. 대표 개인 연락처는 정보분류 원칙에 따라 본 보고서에 기재하지 않는다.

2.2 사업 개요

자동차 브레이크 가공용 스페셜툴을 20년째 생산 중이며(법인 창립 2010년보다 대표 개인 경력이 길어 개인/타사 경력 포함 가능성 있음, 확인 필요), 의료기기(몰리브덴 소재) 분야에서는 SECO 제품 대비 R형상 커터 대응에 성공한 이력이 있다.

생산 비중은 엔드밀 30% : 스페셜 70% : 재연마 5%이다(백승하 차장 보고서). 반도체 1차 밴드 진입을 시도한 이력이 있으나(SK하이닉스向 순수 텅스텐 가공용 엔드밀 납품 시도) 툴 마모가 빨라 실패하였다.

영업은 대표 1인 체제로 견적부터 납기 관리까지 전담하며, 스탠다드 카탈로그화·가격표 작업은 대표 본인이 "아주 어려울 것"이라고 직접 밝혔다. 물량 증가 시 대응 속도가 리스크가 될 수 있으나, 역으로 거래 조건을 유연하게 협상할 여지로도 해석된다.

3. 장비 운용 정보

3.1 보유 설비 현황

| 장비명 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 에바그(EWAG) | 2대 | 정확한 모델·연식 미확인 |
| ANCA 연삭기 | 5대 | FX7 4대, GX7 1대 |
| ANCA CPX 원통연마기 | 1대 | 당사 질문지 원통연마기 항목 해소 |
| 비주얼 측정기(HEXAGON) | 3대 | 공구 시뮬레이터 포함 |
| 필터링 장비 | 3대 | 센트럴테크 외 |

⚠️ 정정: 최초 보고서(v1)에는 "1979년산 EWAG 수동 연삭기를 창업 초기 도입해 현재도 가동 중"이라고 기재하였으나, 육성 전사본을 재검토한 결과 이는 해석 오류였다. 해당 발언은 대표가 1996년 재직했던 전 직장(모나미)에서 이미 가동 중이던 1979년산 EWAG 장비를 회상한 것으로, KG1 자체 소유 이력이 아니다. KG1이 실제 보유한 에바그는 위 표와 같이 2대이며 정확한 모델·연식은 미확인이다.

호닝은 별도 전용 장비 없이 탁상용 그라인더로 처리한다(휠 한쪽은 고운 입도, 반대쪽은 거친 입도) — 물량이 많지 않아 수작업으로 충분히 커버된다.

3.2 냉각·필터링

외장 칠러·필터링 장비 3대 운용(센트럴테크 외). 육성 전사본에서는 카플라스(경기 화성)와 센트라텍(전라 광주) 두 업체를 서비스 속도 관점에서 비교하는 발언이 있었으나, 백승하 차장 보고서에서는 세부 비교 없이 "센트럴테크 외"로만 확인되어 카플라스 관련 여부는 확인이 필요하다.

3.3 ANCA코리아 관련 이슈

법인 전환 이후 서비스 비용이 인상되었고, 결제조건도 기존 "마감 후 2개월" 관행을 코리아 측이 "당월 즉시결제"로 일방 변경 시도하였다. 마침 장비 고장 시점과 겹쳐 대응이 지연되자 대표가 강하게 항의하였고, 결과적으로 "마감 후 1개월"로 절충되었다.

(신규) ANCA코리아 대리점 박기영 대표(전 성훈상사 부장)가 성훈상사와 분리되면서 ANCA 대리점 계약이 종료된 상태로 파악되었다. 이 대리점 교체 시기와 위 서비스·결제 이슈가 시기적으로 연결될 가능성이 있다. 당사 ANCA 장비의 A/S 및 향후 신규 구매 채널에 영향이 있는지 별도 확인이 필요하다(§7 향후조치 참조).

3.4 중국 시장 동향

ANCA 정품 장비의 중국 내 반입이 제한되면서, 저가 유사 중국산 장비가 대신 확산되는 추세로 파악되었다. 예시로 언급된 PCD 연삭기의 경우 일본산은 3억 원대, 중국산은 8천만 원대이다.

3.5 타사 장비 비교 (JJ Tool 사례, 전언)

JJ Tool 박사장은 ANCA를 사용하다 고속가공 시 안정성 한계를 느껴 매각하였고, 이후 발타(Baltec, 중대형 특화)와 롤로매틱(Rollomatic, 소형 전문) 조합으로 전환하였다.

4. 공장 운용 정보

4.1 인력 구성

방문 당시 생산 인원은 총 5명(CNC 가공 3명, 에바그 작업 2명)이며, 영업은 대표 1인 체제이다. 아들이 생산팀 2년차로 근무 중이며 숙련까지 총 5년 정도를 예상하고, 이후 인접 공장 부지로 독립시킬 계획이다. 영업 담당자는 3년 전 퇴사(개인택시업 전업) 이후 공석이다.

4.2 근무시간·결제·MOQ

근무시간은 과거 08:30~20:30(잔업 상시)에서 최근 3~4년 사이 08:30~17:30로 단축되었다. 결제 마감은 거래처마다 10일·20일·말일·40일 등으로 상이하며, 대표는 "마감 후 30~40일이 적당하다"는 의견을 밝혔으나 확정된 조건은 아니다. 최소 발주 수량(MOQ)은 통상 3개이며, 샘플은 과거보다 축소되어 최대 10개까지만 무상 제공한다.

4.3 코팅·포장 (정정 및 신규)

코팅은 기본적으로 보림에서 처리하며, 고성능이 필요한 경우 아이필러코리아에 외주를 준다 — 최초 보고서(v1)의 "라이플러" 표기는 픽업 담당자 개인 지칭이었을 가능성이 있어 정정한다. 케이스는 중국산을 주로 사용(별도 거래처 보유)하며 로즈플라스틱 제품도 병행한다. 납품 시 통상 레이저 마킹 + 10개입 중국산 케이스를 쓰며, 과거 국내 선경산업 케이스는 재질이 너무 딱딱해 교체하였다.

4.4 품질관리

전수검사·샘플검사 여부는 명시적으로 확인되지 않았다. 다만 의료기기(무릎·고관절 임플란트용) 부품은 리그라인딩(재연삭)마다 치수를 개별 기록하는 수기 로그를 운영하고 있으며, 비주얼 측정기(HEXAGON) 3대와 공구 시뮬레이터를 보유해 측정 인프라 자체는 갖추고 있다.

5. 품목·기술력·거래 실적 (신규 확보 정보)

카탈로그 품목은 엔드밀, 포스트엔드밀, 티커터, 보링바이트, 도브테일, 센터드릴이며 엔드밀이 드릴보다 강하다. 가공 스펙은 스텝드릴 기준 샹크 최대 10mm, 최소 가공경 0.3mm까지 경험이 있다.

메인 거래처는 현대모비스·만도이며 대구·구미 지역 거래처도 보유한다. 의료기기 분야에서는 고관절용 임플란트 가공 툴을 SECO 대응 방식으로 납품에 성공한 사례가 있고, 방산·전자·통신 분야도 커버한다. 소재는 리소스솔루션(권 사장)과 거래 중이다.

해외 수출은 인도向 약 8,000개 실적이 있으나 딜러를 통한 간접 수출이며, 직수출 트랙레코드는 사실상 없다. 대표는 가격 면에서 위딘(Widia) 단가를 따라가기 어렵다고 스스로 인정하였다.

6. 사업 협력 논의 (참고)

직접적인 중고 장비 매입 협상은 이루어지지 않았다. 대신 당사 대표님이 KG1 측에 스탠다드화 협력을 제안하였다 — KG1의 스페셜 제품 일부를 "준스탠다드"로 반규격화하여 당사 계열 카탈로그에 등재하고, 필요 시 소재비 일부를 분담하는 방식이다. 이 건은 대표님의 별도 자료 정리 요청 없이 개인적으로 대응·처리하는 것으로 종결되었다(2026-07-14 확인).

경쟁 구도로 언급된 업체는 위딘(Widia), 와이지원(YG-1), 대구텍, 데부텍, OSG, JJ Tool(가장 큰 경쟁사), 세코, 스미토모, 교세라 등이다.

7. 결론 및 시사점

- ANCA코리아의 서비스 비용 인상·결제조건 변경 시도와 대리점(박기영 대표) 계약 종료는 시기적으로 연결될 가능성이 있어, 당사도 유사한 채널 변경 영향을 점검할 필요가 있다.

- 중국산 저가 장비 확산은 향후 중고·신규 장비 구매 검토 시 가격 비교 대상으로 참고할 만하나, 품질·정밀도 검증 없이 채택하기는 이르다.

- JJ Tool의 ANCA→발타·롤로매틱 전환 사례는 고속가공 안정성이 장비 선택의 핵심 변수임을 시사한다.

- KG1은 스페셜 전문 벤더로 접근해야 하며, 스탠다드 카탈로그화 역량은 제한적이다(백승하 차장 종합 판단과 일치).

8. 향후 조치 사항

| 항목 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| ANCA코리아 대리점(박기영 대표) 계약 종료가 당사 A/S·구매채널에 미치는 영향 확인 | 한경준 | 단기 |
| ANCA 신품·중고 구매 경로·가격대 추가 확인(필요 시 KG1 재문의) | 한경준 | 필요 시 |
| 당사 장비 도입 검토 시 발타·롤로매틱 비교 정보 참고 | 한경준 | 상시 참고 |
| 1979년산 EWAG 기계 소유 주체(§3.1 정정) KG1에 직접 재확인 | 한경준 | 필요 시 |

9. 확인 필요 사항 (한계)

① 생산비중 "엔드밀 30%"와 "스페셜 70%"의 카테고리가 배타적인지(합산 105%), ② 육성 전사본의 "폼 전용 원통형 회전식 20여 개 공구 장비"가 §3.1 설비 목록 중 어느 장비에 해당하는지, ③ 하루·월 평균 처리 수량 등 정량 생산성 지표, ④ 품질관리(전수/샘플검사) 방식의 명확한 기준, ⑤ EWAG 한국 공식 대리점 여부 — 이상은 이번 방문·보고서 대조로도 해소되지 않아 별도 확인이 필요하다.

10. 관련 페이지

상세 원문 정리: wiki/projects/ANCA-현장방문-KG1-방문기록.md

질문지 및 방문 후 기록: wiki/projects/ANCA-현장방문-질문리스트.md / .xlsx

EWAG(에바그) 제조사 조사: wiki/machines/ewag-tool-grinder.md