ANCA 장비 현안 정리 보고

고장 현황 · 신규 장비 구매 검토 · 투자 회수 · 생산력 상승 방안

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성일 | 2026-08-12 | 작성자 | 한경준 (생산팀) |
| 지시 | 대표님 (대화 정리 지시, 2026-08-12) | 문서 상태 | 초안 — 뼈대 구성, 세부 확인 필요 |

⚠️ 본 문서는 대표님 지시로 대화 내용을 4개 항목으로 정리한 초안입니다. "확인 필요"로 표시된 부분은 이번 정리 시점에 세부 배경·근거가 아직 확보되지 않아 골격만 구성한 것으로, 후속 확인 후 갱신이 필요합니다. 구매·회수 금액은 사내 보고용으로 그대로 기재했습니다.

# 1. ANCA 장비 고장 현황 및 자료 정리

1.1 사고 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 발생일시 | 2026-08-11(화) 11:45경 |
| 장비 | F 장비 (FastGrind, ANCA CNC Tool Grinder) |
| 증상 | 로더(Loader) 이송 중 파레트·제품이 분리되지 않고 끌려감 → 강제 분리 조치 중 유압실린더(Hydraulic Cylinder) 1번(최상단) 실린더 봉(피스톤 로드) 파손 |
| 현재 상태 | 가동 중단 — ANCA 정비 측 견적서·수리 소요기간 회신 대기 중 (2026-08-11 기준). 대표님/관리자 1차 간략 보고 완료. |
| 추정 원인 | 유압실린더 노후화(경년열화). 약 3년 전(2023년경) 정비 시 교체 논의됐으나 미실행. [신뢰도: 추정값 — ANCA 정밀진단 전] |
| 생산 영향 | 정상가동 시 44개/일(2026년 7월 실측) 상당 손실 가능. 가동중단 기간 미확정으로 총 손실 규모는 현재 산정 불가. |

1.2 관련 매뉴얼·자료 현황

- 전기 사양(명판 기준): 사내 위키 실측 검증 완료 — machines/anca-cnc-tool-grinder.md (2026-06-29 실측)

- 사고 경위·조치 이력: wiki/repairs/fastgrind-로더-유압실린더-파손-2026-08-11.md 에 상세 기록

- 유압·기계 정비 매뉴얼 원본: 사내 서버(\\192.168.0.252\ToolKorea\생산팀\4.AI 자료실\cnc-wiki-raw\) 보관 추정 — Cowork 환경은 LAN 격리로 접근 불가, 로컬 PC에서 직접 확인 필요 [확인 필요]

- ANCA 정비 회신(견적서 · 수리 소요기간): 미수령 [확인 필요]

1.3 다음 단계

- ANCA 견적서·수리 소요기간 수령 즉시 본 항목 갱신 및 상세 보고(비용·복구 일정)

- 부분 수리 vs 유압실린더 전체 교체 여부 결정 (3년 전 교체 권고 미이행 이력 고려)

# 2. ANCA 신규 장비 구매 검토 — FX7(약 3억원) · GX7(약 1억원)

⚠️ 이번 정리 시점에는 구매 배경·세부 근거가 대화 내용으로 아직 확보되지 않아 골격만 구성했습니다. 아래 "확인 필요" 항목은 다음 세션에서 대표님 지시 세부 내용을 반영해 채워야 합니다.

| 구분 | FX7 | GX7 |
| --- | --- | --- |
| 구매 목적 | 확인 필요 (F 장비 대체 / 증설 여부) | 확인 필요 (G 장비 대체 / 증설 여부) |
| 금액(예정) | 약 3억원 | 약 1억원 |
| 신품 / 중고 | 확인 필요 | 확인 필요 |
| 스펙·견적 근거 | 확인 필요 | 확인 필요 |
| 결정 상태 | 확인 필요 (검토중 / 승인 / 발주완료) | 확인 필요 |

- 참고자료: 사내 위키에 2026-06-29 작성된 「ANCA 중고·리퍼비시 매물 조사」(machines/anca-중고-리퍼비시-매물-조사.md) 존재 — GX7(2014년형, 유럽 Machineseeker 매물, 가격 문의) 등 참고 가능. 이번 구매 검토안과의 직접적 연계 여부는 확인 필요.

- 사내 보유 F 장비(FastGrind)는 ANCA FX 시리즈(범용) 계열로 분류됨 — FX7이 F 장비의 후속·대체 모델인지 여부 확인 필요.

2.1 총 투자 규모

FX7 약 3억원 + GX7 약 1억원 = 총 4억원 (아래 3번 투자회수 항목과 직결)

# 3. 투자 대비 생산성 및 회수(총 4억원) 계획

3.1 기준 데이터

| 구분 | F 장비 | G 장비 (GX7) |
| --- | --- | --- |
| 현재 생산성 | 44개/일 | 27.75개/일 |
| 신뢰도 | 실측 검증 (2026년 7월) | 실측 검증 (2026년 7월) |

3.2 회수 계산 (골격 — 확인 필요)

총 투자금: 4억원 (FX7 3억원 + GX7 1억원)

회수기간(개월) = 투자금(4억원) ÷ (월간 증가 생산량 × 개당 순마진)

- 신규 장비 도입 후 예상 생산량 증가분(개/일 또는 개/월): 확인 필요

- 개당 순마진(단가 기반 — 대외비, 별도 산정 필요): 확인 필요

- → 위 두 값이 확보되지 않아 현재는 회수기간 계산 불가 상태

⚠️ 4번(무인화) 병행 시 인건비 절감분도 회수 계산에 포함해야 실제 회수기간이 더 짧게 산정될 수 있음 — 무인화 설계 확정 후 재계산 필요.

# 4. 생산력 상승 방안 — 로더 수리 + 신규 장비 기반 무인화 구상

4.1 단기: 로더 수리 (1번 항목과 연계)

- F 장비 유압실린더 파손 복구 — 가동 재개가 무인화 설계 착수의 전제조건

- 부분 수리 vs 전체 교체 결정에 따라 향후 무인 운전 시 신뢰성 수준이 달라짐 — 견적 수령 후 함께 판단 필요

4.2 중장기: 신규 장비 기반 무인 운전 구상 (골격)

- 사내 위키 근거: ANCA FX5 Linear는 Simple Loader + LaserUltra 자동보정으로 야간 무인운전이 가능한 모델로 기록됨 (machines/fx5-linear.md, ANCA e-Sharp 자료 참조) — FX7 도입 시 동급 자동화 옵션 탑재 여부 확인 필요

- ANCA 자동화 생태계 활용 후보: RFID 로딩(자동 공구 식별) · Wheel Pack 자동교환 · RoboMate(팔레트 자동화) · LaserUltra(공정 중 자동보정) · iBalance(휠 자동밸런싱) · RedaX(원격 모니터링)

4.3 무인화 설계 체크리스트 (초안, 전부 확인 필요)

- ① 로더 안전 인터록 — 이번 사고(파레트 미분리)의 재발방지 감지 센서·로직 반영

- ② RedaX 기반 원격 모니터링 연동 여부

- ③ 공구·소재 자동 공급(팔레트/RoboMate) 필요 대수 및 설계

- ④ 야간 무인운전 시 비상정지·알람 통보체계

- ⑤ 무인화로 절감되는 인력 재배치 계획 및 절감 규모 — 3번 투자회수 계산과 연결

4.4 다음 단계

- 대표님 지시사항의 구매 배경·무인화 설계 목표 세부 내용 확인 후 본 항목 구체화

- 로더 수리 완료 시점 확정 후 무인화 설계 착수 일정 수립

본 보고서는 뼈대 구성 단계입니다. "확인 필요"로 표시된 항목은 후속 확인 후 갱신됩니다. AI가 제시한 수치·구성은 참고값이며, 최종 판단은 현장(생산팀) 책임입니다.