ANCA 장비 현안 정리 보고 (개정판)

고장 현황 · 신규 장비 구매 검토 · 투자 회수 · 생산력 상승 방안

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성일 | 2026-08-20 (개정판) | 작성자 | 한경준 (생산팀) |
| 원본 | 2026-08-12 초안 | 지시 | 대표님 (대화 정리 지시) |
| 문서 상태 | 1차 보강 — 3개 항목 확정 | 잔여 | 신품/중고 · 개당 순마진 미확정 |

■ 개정 사유 — 2026-08-12 초안에서 "확인 필요"로 남아 있던 항목 중 3건이 확정되어 반영했습니다. 확정: ① 대체가 아닌 증설(총 4대 체제) ② 결정 단계는 내부 검토 중 ③ 무인화 목표는 주간 1인 다대 운전 보강: 개당 순마진 미확보를 우회한 「필요 개당 순마진 역산표」 신설(3.3), 사내 GX7 제조사 실사양 확보 미확정: 신품/중고 구분, 개당 순마진 — 이 둘이 없으면 회수기간을 확정할 수 없습니다.

1. ANCA 장비 고장 현황 및 자료 정리

1.1 사고 개요 및 현재 상태 (2026-08-20 기준)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 발생일시 | 2026-08-11(화) 11:45경 |
| 장비 | F 장비 (FastGrind, ANCA CNC Tool Grinder) |
| 증상 | 로더(Loader) 이송 중 파레트·제품이 분리되지 않고 끌려감 → 강제 분리 조치 중 실린더 1번(최상단)의 실린더 봉(피스톤 로드) 파손 |
| 원인 (갱신) | 사설업체 "에이원" 현장 점검 결과 실린더 파이프가 휘어 정상 삽입 불가로 확인(2026-08-13). 종합 판단은 누적 손상(노후화 요소)과 사용 중 꺾임이 결합된 것으로 봄. [신뢰도: 추정값 — ANCA 정밀진단 전] ※ 초안의 "노후화(경년열화)" 단독 추정은 삭제하지 않고 병기 |
| 현재 상태 (갱신) | ✅ 임시조치 완료·가동 재개(2026-08-13) — 파이프 분해·조정 후 1개만 삽입, 케이블타이 간이 고정. 임시조치 내구는 약 2~3개월로 추정(에이원 명시 확인 아님). |
| 정식수리 (신규) | ✅ ANCA 서비스에 정식 수리(부품구매+장착) 공식 발주 완료(2026-08-14) — 부품 입고 대기, 리드타임 약 1개월 예상. 견적서 QKR3322(품목 CYLINDER SMC MGPM20-200A-SP 2 EA, 유효기간 2026-09-11) 원본 대조 완료(2026-08-18). |
| G 장비 (신규) | ⚠️ 같은 점검에서 GX7 로더도 실린더 교체 필요로 판정(에이원 소견: 사고 발생 확정적) — 로더 사용 금지 유지 중. F와 공용 부품으로 동일 발주에 포함(추가 비용 없음). |
| 생산 영향 | 정상가동 시 F 44개/일(2026년 7월 실측). 임시조치로 가동은 재개됐으나 GX7 로더는 여전히 사용 불가. |

⚠️ 확인 필요 — 부품 계열 표기 불일치: 견적서 품목(SMC MGP 시리즈)은 통상 공압(에어) 가이드실린더이나 기존 기록은 "유압실린더"로 병기돼 있습니다. 실물 계열 확정 필요. ⚠️ 확인 필요 — ANCA 정식 발주의 정확한 발주일·주문번호·확정 리드타임·장착 착수일.

1.2 관련 매뉴얼·자료 현황 (2026-08-20 갱신)

- ✅ 신규 확보 — 사내 GX7 제조사 사양서: RX7/GX7 User Manual §3 SPECIFICATIONS. raw/manuals/1. ANCA 자료/ 에 보관. 상세는 본 보고서 2.3 및 사내 위키 machines/anca-cnc-tool-grinder.md 참조.

- ✅ 신규 확보 — ToolRoom 2016 소프트웨어 릴리스 자료: 무인화 검토에 직접 활용(4.4 참조).

- 전기 사양(명판 기준): 사내 위키 실측 검증 완료 — machines/anca-cnc-tool-grinder.md (2026-06-29 실측). 매뉴얼과 정격 20 kVA 일치 확인.

- 수리 부품 사진·과거 이력: raw/CNC 정보/CNC 수리/ 에 증상별 폴더로 보관(2021~2025, 11건 이상).

- [확인 필요] F 장비(FastGrind) 전용 매뉴얼은 미확보 — 공기압 사양 등 일부 항목이 여전히 공란. GX7은 6.0 bar(88 psi)로 해소됨.

2. ANCA 신규 장비 구매 검토 — FX7(약 3억원) · GX7(약 1억원)

2.1 검토 현황

| 구분 | FX7 | GX7 |
| --- | --- | --- |
| 구매 목적 | ✅ 증설(추가) — 기존 F 장비 유지 | ✅ 증설(추가) — 기존 G 장비 유지 |
| 금액(예정) | 약 3억원 | 약 1억원 |
| 신품 / 중고 | ⚠️ 미정 (확인 필요) | ⚠️ 미정 (확인 필요) |
| 스펙·견적 근거 | 확인 필요 — ANCA 공식 견적서 미확보 | 확인 필요 — ANCA 공식 견적서 미확보 |
| 결정 상태 | ✅ 내부 검토 중 (견적 요청 전) | ✅ 내부 검토 중 (견적 요청 전) |

구매 목적·결정 상태는 2026-08-20 확인 [신뢰도: 사내 확인]. 총 투자 규모는 FX7 약 3억원 + GX7 약 1억원 = 총 4억원.

2.2 증설 선택의 파급 효과 — 대체안과 달라지는 4가지

대체가 아니라 증설이므로 기존 2대가 유지되고, 도입 완료 시 총 4대 체제가 됩니다. 회수 계산과 별개로 아래 4가지를 함께 검토해야 합니다.

| No | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① | 노후 설비 유지비 존속 | F·G가 계속 운영되므로 로더 실린더·솔레노이드 밸브·에어필터 등 반복 정비 부담이 그대로 남습니다. 대체안이었다면 소멸했을 비용입니다. |
| ② | 설치 공간 | GX7 외형 2.5 m × 2.0 m × 1.9 m, 중량 4,500 kg. 2대 추가 시 최소 약 10 m² + 작업 통로 필요. [확인 필요] |
| ③ | 전력·에어 용량 | GX7 20 kVA @380~480 V, 공기압 6.0 bar. 2대 추가 시 수전 용량·컴프레서 토출량 감당 여부. [확인 필요] |
| ④ | 인력 전제 | 4번(무인화) 목표가 "주간 1인 다대 운전"이므로 4대 체제에서도 증원 없이 운영하는 것이 전제입니다. 이 전제가 깨지면 회수 계산이 성립하지 않습니다. |

2.3 사내 보유 GX7 실사양 — 신규 견적 시 대조 기준

2026-08-20 사내 보관 매뉴얼 판독으로 확보한 값입니다. [신뢰도: 제조사 기준]

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 연삭 스핀들 출력 | GX7 7.2 kW @8,500 rpm (10 Hp) ※ 동일 매뉴얼상 RX7은 19 kW @6,000 rpm (25 Hp) |
| 스핀들 회전수 | 1,800 ~ 10,000 rpm (CW·CCW 양방향), 수냉, ISO 30 노즈 테이퍼 |
| 휠 제약 | 최대 직경 200 mm, 보어 31.75 mm, 휠팩 2개 × 팩당 4휠, 팩 총중량 8 kg |
| 척 용량 | 공구경 1 ~ 40 mm (공압 정밀 콜렛 척) |
| 워크헤드 | 0~600 rpm, 최대 스윙 220 mm, 최대 공작물 20 kg |
| 축 이송량 | X 439 mm · Y 464 mm · Z 274 mm / 위치 분해능 0.0001 mm |
| 설비 일반 | 전원 20 kVA @380~480 V, 공기압 6.0 bar, 중량 4,500 kg, 외형 2.5×2.0×1.9 m |

■ 견적 시 반드시 대조할 것 — 같은 "GX7" 명칭이라도 연식·옵션에 따라 스핀들 출력이 다를 수 있습니다. 동일 매뉴얼 안에서도 RX7과 GX7은 19 kW 대 7.2 kW로 2.6배 차이가 납니다. 명칭만으로 사양을 가정하면 안 됩니다. ■ 참고 — 사내 위키에 2026-06-29 작성된 「ANCA 중고·리퍼비시 매물 조사」가 있습니다(GX7 2014년형 유럽 매물 등). 신품/중고가 미정인 현 단계에서 이 조사가 직접 후보인지 확인이 필요합니다.

3. 투자 대비 생산성 및 회수(총 4억원) 계획

3.1 기준 데이터 [신뢰도: 실측 검증]

| 구분 | F 장비 | G 장비 (GX7) | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현재 생산성 (2026년 7월) | 44개/일 | 27.75개/일 | 71.75개/일 |
| 신규 수주 유입 (일평균) | — | — | 약 79개/일 |
| 현재 수급 | — | — | 약 -7.25개/일 |

현재 2대 체제는 신규 유입조차 따라가지 못하며 백로그가 계속 누적되는 구조입니다(2026-08-10 실측: 미출고 868개, 10일 납기 초과 660개). 이것이 증설 논리의 1차 근거입니다.

3.2 증설 후 생산능력 [신뢰도: 추정값]

아래는 신규 2대가 기존 2대와 동일 성능으로 100% 가동된다는 최상 가정입니다. 실제로는 셋업·교육·가동률 손실로 낮아집니다.

| 항목 | 산출 |
| --- | --- |
| 증설 후 이론 최대 | 71.75개/일 × 2 = 143.5개/일 |
| 신규 유입 대비 여유 | 143.5 - 79 = 64.5개/일 |
| 백로그 868개 소진 소요 | 868 ÷ 64.5 ≈ 13.5 조업일 |

3.3 회수 계산 — 필요 개당 순마진 역산 (신설)

개당 순마진이 미확보라 회수기간을 직접 계산할 수 없습니다. 그래서 반대로 "목표 회수기간을 맞추려면 개당 순마진이 얼마여야 하는가"를 역산했습니다. 이 값과 실제 마진을 비교하면 즉시 판단이 가능합니다.

필요 개당 순마진 = 투자금 ÷ (월 증가 생산량 × 회수 개월수)

월 증가 생산량 = 71.75개/일 × 21 조업일/월 = 1,506.75개/월

| 목표 회수기간 | 총 증가 생산량 | 필요 개당 순마진 |
| --- | --- | --- |
| 24개월 | 36,162개 | 약 11,061원/개 |
| 36개월 | 54,243개 | 약 7,374원/개 |
| 60개월 | 90,405개 | 약 4,425원/개 |

검산(36개월): 400,000,000 ÷ (1,506.75 × 36) = 400,000,000 ÷ 54,243 = 7,374.3원/개

⚠️ [신뢰도: 추정값] 전제 3가지가 모두 성립해야 합니다 — ① 신규 2대가 기존과 동일 성능 ② 월 21 조업일 ③ 가동률 100%. 가동률 100%는 비현실적이므로 실제 필요 마진은 위 표보다 높습니다. 투자 확정 근거로 단독 사용하지 마십시오. ⚠️ 무인화 병행 시 「증원 회피분」도 회수에 계상해야 합니다. 증설이므로 원래는 인원이 늘어야 하나, 1인 다대 운전으로 증원을 막는 것이 곧 절감입니다. 이를 반영하면 회수기간이 짧아집니다.

여전히 확인 필요한 값: ① 개당 순마진(재연마 단가 - 변동비) ② 신규 장비의 실제 예상 생산성 ③ 현실적 가동률 ④ 조업일수 기준(월 21일 여부)

4. 생산력 상승 방안 — 로더 수리 + 주간 1인 다대 운전

■ 목표 범위 확정(2026-08-20) — 「주간 1인 다대 운전」. 인원은 유지하되 1인이 여러 대를 담당해 병행업무가 가능하도록 하는 것입니다. 야간 무인 1교대나 24시간 전면 무인이 아니므로, 필요한 자동화 수준도 달라집니다.

4.1 목표에 따른 필요 자동화 수준 비교

| 구분 | 주간 1인 다대 (채택) | 야간 무인 1교대 (미채택) |
| --- | --- | --- |
| 사람 | 항상 현장에 있음 | 무인 시간대 존재 |
| 필수 조건 | 로더(자동 착탈) + 알람 통보 | 로더 + LaserUltra 자동보정 + 비상정지 체계 |
| 자동 보정 | 있으면 좋음 (선택) | 사실상 필수 |
| 원격 모니터링 | 유용 (RedaX) | 필수 |
| 리스크 | 낮음 — 즉시 개입 가능 | 높음 — 무인 중 불량 대량 발생 위험 |

핵심은 로더입니다. 자동 보정·원격 감시는 "있으면 좋은" 수준이므로, 투자 우선순위를 로더에 두는 것이 합리적입니다.

4.2 로더 효과 — 사내 실측으로 이미 입증됨

2026년 1~8월 143 조업일 전수 대조 (2026-08-13 확정) [신뢰도: 실측 검증]

| 운영 형태 | 일수 | 평균 생산량 |
| --- | --- | --- |
| 수동 전용 | 135일 | 40.3개/일 |
| 로더 + 병행업무 | 6일 | 46.0개/일 |
| 로더 전담 | 2일 | 129.5개/일 (약 3.2배) |
| 대조군: 로더 없이 병행업무 | 3일 | 18.3개/일 |

병행업무 시 로더 유무 차이 = 46.0 - 18.3 = 27.7개/일

이것이 「1인 다대 운전」의 직접적 실측 근거입니다. 1인이 여러 대를 보려면 필연적으로 병행업무 상태가 되는데, 로더가 없으면 생산이 18.3개/일로 붕괴하고 로더가 있으면 46.0개/일로 유지됩니다.

⚠️ 단, 로더 데이터는 총 8일치(6일 + 2일)로 표본이 작습니다. 4대 확대 시 동일 비율이 유지된다는 보장은 없으므로 확대 적용 시에는 추정값으로 취급해야 합니다.

4.3 단기 선결 과제 — 기존 2대 로더 복구

| 장비 | 로더 상태 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| F (FastGrind) | 임시조치(케이블타이 고정)로 가동 중, 추정 내구 2~3개월 | ANCA 정식수리 발주 완료(2026-08-14), 부품 입고 대기 — 리드타임 약 1개월 |
| G (GX7) | 사용 금지 (에이원 소견: 사고 발생 확정적) | F와 공용 부품으로 정식수리 발주 완료, 입고 대기 |

■ 순서 문제 — 신규 2대가 들어와도 기존 2대 로더가 복구되지 않으면 「1인 다대」는 절반만 성립합니다. 따라서 로더 복구가 증설보다 선행되어야 합니다.

4.4 신규 구매 없이 지금 활용 가능한 ANCA 기능

사내 ToolRoom은 RN35이므로 아래 기능이 이미 포함돼 있습니다. [신뢰도: 제조사 기준]

| 기능 | 기여도 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| RedaX (Management Suite) | ★★★ | 정지 발생 시 email·SMS 자동 통보 + 웹 대시보드로 전 설비 상태 일괄 확인. 1인이 4대를 보려면 사실상 필수. 서버·OPC UA 구성 필요 — 도입 비용·요건 확인 필요 |
| Collet protection | ★★☆ | 최소 돌출길이 자동 계산, 휠-콜렛 충돌 사전 검출. LoaderMate 운전 중 충돌 검출 시 미연삭 상태로 파레트 반환 — 무인 구간 불량 방지 |
| Wheel Management | ★★☆ | 휠·휠팩 재고 중앙관리, 시뮬레이터 미검증 휠팩의 실기 사용 차단 |
| LoaderMate setup wizard | ★★☆ | 파레트 공구 수·삽입길이·샹크경 설정 마법사, iGrind에서 직접 툴그룹 push |
| Tool Management | ★☆☆ | 공구파일 중앙관리·리비전 관리·권한 분리 |
| RFID / RoboMate / LaserUltra | — | 야간 무인 지향 기능 — 현 목표(주간 1인 다대)에는 우선순위 낮음 |

4.5 무인화 설계 체크리스트 (2026-08-20 개정)

- ① [선행] 기존 F·G 로더 복구 완료 — 부품 입고·장착 확인

- ② 로더 안전 인터록 — 2026-08-11 파레트 끌림 사고 재발방지 감지 센서·로직. 그리퍼 파지 정밀도·파레트 안착 위치 확인 포함

- ③ RedaX 도입 검토 — 4대 동시 감시의 핵심. 서버·네트워크 요건 및 비용 확인

- ④ Collet protection 활성화 여부 실기 점검 — 이미 보유 기능인지 확인

- ⑤ 1인이 담당 가능한 최대 대수 산정 — 4대가 현실적인지 셋업 빈도 기준으로 검증

- ⑥ 알람 통보 체계 수립 — 누구에게, 어떤 경로로

- ⑦ 증원 회피분 산정 → 3.3 회수 계산에 반영

5. 결론 및 요청사항

5.1 현재 확정 / 미확정

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 확정 | 증설(총 4대 체제) · 내부 검토 단계 · 무인화 목표는 주간 1인 다대 운전 |
| 보강 | 필요 개당 순마진 역산표(3.3) · 로더 효과 실측 논증(4.2) · GX7 제조사 실사양 확보(2.3) |
| 미확정 | 신품/중고 구분 · 개당 순마진 · ANCA 공식 견적서 · 설치 공간·전력·에어 용량 |

5.2 다음 단계 (권장 순서)

| No | 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 기존 F·G 로더 복구 완료 | 증설의 선행 조건. 부품 입고 일정 추적 |
| 2 | 개당 순마진 산정 | 3.3 역산표와 대조하면 즉시 투자 타당성 판단 가능 — 가장 파급력이 큰 항목 |
| 3 | ANCA 공식 견적 요청 | 신품/중고 결정과 함께. 신규 GX7 스핀들 출력을 사내 기존 GX7(7.2 kW)과 대조 |
| 4 | 설치 공간·수전 용량·컴프레서 실사 | 4대 체제 수용 가능 여부 |
| 5 | RedaX 도입 비용·요건 문의 | 주간 1인 다대 운전의 실질 조건 |

본 보고서는 2026-08-12 초안의 1차 보강판이며, "확인 필요" 항목은 후속 확인 후 갱신됩니다. AI가 제시한 수치·구성은 참고값이며, 안전·설비 관련 조건과 최종 판단은 현장(생산팀) 책임입니다. 추정값 항목은 검증 전이므로 양산·투자 확정 근거로 단독 사용하지 마십시오.