원통연마 휠 A·C 치수 정리 — 통화 참고용 초안

작성일: 2026-07-01  |  작성: Cowork  |  근거: wiki/tools/wheels/원통연마-휠-12도-스펙.md, 홍익다이아-발주체크리스트-원통연마.md

⚠️ 본 문서는 위키 기록을 근거로 정리한 추천 초안입니다. 실제 발주 사양은 홍익다이아 통화 확인 후 확정되며, 통화 결과는 별도로 위키에 반영이 필요합니다.

# 1. 도면 치수 요약

스케치 기준: ØA=외경, B=경사부(12° 테이퍼) 두께, C=Neck 원통부 두께, T=전체 두께(B+C).

| 항목 | 휠 A (소형) | 휠 C (대형) | 신뢰도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 외경 (ØA) | 125 mm | 125 mm | 확정 — 현재 운용 휠 전 기종 기준 |
| 경사부 두께 (B) | 6 mm | 6 mm | 추정값 — 바디 후육 가정, 통화로 확인 필요 |
| Neck 원통부 두께 (C) | 6 mm | 22 mm | 확정 — 위키 Neck 길이 기준 |
| 전체 두께 (T = B+C) | 12 mm | 28 mm | 확정 — 체크리스트 §1·§2 기준 |
| 허브 내경 | Ø31.75 mm (1¼", ANCA) | Ø31.75 mm (1¼", ANCA) | 확정 — Cycle WPK 실측 기준 |
| 경사각 | 12° | 12° | 확정 — 사내 도면 |
| 커버 대상 공구 Neck | 1, 2, 3, 4 mm | 14, 16, 19, 20 mm | - |

# 2. Mesh(입자 번호) 정리

| 휠 | 추천 Mesh | 근거 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 휠 A (신규) | #400 (Ø4mm↑) / #500 (Ø4mm↓) | 공구 직경 기준 사내 선택 규칙 | 협의 필요 — 2종 or 단일 선택 |
| 휠 B (기존 보유) | D50 상당 (#240 유사) | 현재 Cycle 휠 실측값(WPK) | 기존값 유지, 변경 예정 없음 |
| 휠 C (신규) | #400 | 중·대형 공구 대상 | 확정 방향 — 통화 시 재확인 |

# 3. 통화 시 확인할 사항

• 최대 허용 RPM (제조사 안전 인증값 — 반드시 서면으로 받을 것)

• Bond 종류 확정 (현재 Resin으로 추정 — 원통 연마 용도 적합 여부 확인)

• Concentration(집중도, %) 권장값

• 경사부 두께(B) 6mm 추정값의 적정성 — 제조사 최소 바디 두께 기준과 비교

• 도면 필요 여부 (구두 사양만으로 제작 가능한지)

• 샘플 제작 가능 여부·납기, 정규 발주 최소 수량

## ⚠️ 참고 — 통화 중 확인된 시장 정보

타사 제품은 이미 #230 mesh를 사용 중이라는 정보가 확인됨. 당사 계획(#400/#500)과 입도 차이가 커서 용도·목적(황삭 vs 정삭) 차이인지, 아니면 재검토가 필요한 사안인지 통화 중 확인 권장.

# 4. 관련 위키 페이지

원통연마-휠-12도-스펙.md — 형상 사양 및 제작 계획 전체

홍익다이아-발주체크리스트-원통연마.md — 문의 항목·답변 기록 양식